耐强碱表面活性剂

产品用途

1、一款耐强碱的表面活性剂。

2、强碱性工艺条件下、碱性除油脱脂条件下的表面活性剂。

性能特点

●耐强碱性能，在浓碱条件下可满足工艺要求；

●使用温度区间大，“常温——100℃”温度区间，可除油；

●与“常规表面活性剂”、“清洗除油助剂”有配套性；

●可增加其它表面活性剂的耐碱性，也可增加其它表面活性剂在碱性条件下的溶解度；

●水溶性能；

●不含APEO、无磷，气味温和；

●兼具渗透、乳化等除油性能。

理化指标

| 项目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 外观 | 微黄色至黄色液体 |
| 气味 | 温香低味 |
| 比重（20℃） | 1.0±0.1 |
| 浊点 | 无浊点 |
| PH | 6——10 |
| 溶解性 | 水溶，醇溶，透明 |
| HLB值 | 12～15 |
| 耐碱力（35℃，500g/L） | 溶解透明，稳定，脱脂力 |
| 清洗力 （0.5%本剂+常规组合脱脂助剂3%，人工油污，50℃，洗净率） | ≥99.9% |
| 适配成品状态 | 除油剂、除油液 |
| 适配施工方式 | 浸泡式（含静置浸泡、动态浸泡、超声波清洗、滚筒清洗） |

使用方法

具体使用方法请电询，本公司业务部，电话：15666026735

0533-3220106 王经理

欢迎咨询：一五六六六零二六七三五

注意事项

1、本剂可复配其它表面活性剂使用；

2、建议应用在“液态除油剂”中，不建议用在“除油粉”中。