TK6516数控刨台卧式镗铣床

销前资料

台正集团

南昌正成工数控机床有限公司

销售公司地址：南昌市西湖区云锦路508号信华商务中心1#楼628室    邮政编码：330025

生产基地：玉溪研和（正成工）数控产业园、昆明国家经济技术开发区信息产业园

重庆台正智能装备产业园（永川凤凰湖工业园区）

销售热线：18970882813   技术支持：0791-86582128传真：0791-86582128

E-mail:ods65@163.com  http://zcgcnc.1688.com

供方：

需方：

供、需双方经友好协商，就需方购买供方TOM-TK6516数控刨台式镗床整机壹台，达成如下协议，作为今后验收依据，双方共同遵照执行：

主要技术参数

| 产品型号 |  |  | TK6516 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 主轴箱 | 主轴直径 |  | 160 | mm |
|  | 铣轴端部直径 |  | 240 | mm |
|  | 主轴锥孔 |  | ISO 50 | -- |
|  | 刀柄规格 |  | MAS403 BT50 | -- |
|  | 拉钉规格 |  | MAS403 P50T-1 | -- |
|  | 主轴转速 |  | 7～1500 | r/min |
|  | 主电机功率 |  | 37 | kW |
|  | 主轴最大扭矩 |  | 3150 | Nm |
|  | 主轴最大轴向抗力 |  | 35000 | N |
| - 机床 - 坐标行程 | 工作台横向行程 (X) |  | 4000 | mm |
|  | 主轴箱垂直行程（Y） |  | 2500 | mm |
|  | 立柱纵向行程（W） |  | 2000 | mm |
|  | 镗轴轴向行程（Z） |  | 1000 | mm |
|  | - 工作台回转（B） |  | - 360（连续任意） | - ° |
| - 回转 - 工作台 | 工作台台面尺寸 |  | 2000×2500 | mm |
|  | 工作台最大承重 |  | 25000 | kg |
|  | 工作台T型槽 |  | 28 | mm |
| - 进给 - 速度 - 范围 | - 切削进给速度范围 | X、Y、W轴 | 1～4500 | mm/min |
|  |  | Z轴 | 1～2000 | mm/min |
|  |  | B轴 | 0.003～1 | r/min |
|  | - 快速移动 | X、Y、W轴 | 6000 | mm/min |
|  |  | Z轴 | 3000 | mm/min |
|  |  | B轴 | 1.5 | r/min |
| - 定位精度 | X、Y、W轴 |  | 0.02 | mm |
|  | Z轴 |  | 0.03 | mm |
|  | B轴 |  | 9 | ″ |
| - 重复 - 定位精度 | X、Y、W轴 |  | 0.015 | mm |
|  | Z轴 |  | 0.025 | mm |
|  | B轴 |  | 6（连续分度） | ″ |
| - 电气 - 总功率 | - -- |  | 约120 | kVA |
| - 机床外形 | - 长×宽×高 |  | 约6550x8000x5760 | mm |
| - 机床重量 | - -- |  | 约43000 | kg |

TK6516数控刨台卧式铣镗床描述

机床运动坐标轴定义:       1.工作台横向移动（X坐标轴）

2.立柱纵向移动（W坐标轴）

3.主轴箱垂直移动（Y坐标轴）

4.镗轴作轴向移动（Z坐标轴）

5.工作台回转（B坐标轴）

T   K    65    16

主轴直径160mm

刨台卧式

数控

铣镗类

机床型号介绍

机床主要结构特点

- 布局形式：

刨台卧式侧挂主轴箱结构，前、后床身分离、T字型布局，滑座带动立柱沿后床身纵向移动；工作台沿前床身横向移动，同时实现360º回转；主轴箱沿立柱垂直移动；机床主运动为主轴旋转运动。

- 基础大件：

前、后床身、工作台、立柱、滑座和主轴箱等均为优质铸铁件，经时效处理。总体结构采用FEM有限元分析进行优化，具有较高刚性。

- 运动导轨：

1、X、W、Y坐标运动导轨副采用宽矩形导轨，正向为进口美国宝色霞板导轨软带贴塑；

2、侧向有进口滚动体导向，滚动体与导轨接触部分装有镶钢导轨板。

- 回转工作台：

1、工作台与滑座接触的回转圆导轨表面为进口宝色霞板导轨软带贴塑，摩擦小、吸振性好，确保回转部件运动的平稳性。

2、工作台回转轴系采用高刚度、高精度的双列圆柱滚子轴承，轴系上部采用中心卸荷装置，使工作台具有回转运动精度、抗弯刚度、抗剪切的能力。

3、工作台回转B轴连续任意分度，采用德国HEIDENHAIN圆光栅测量，全闭环控制；

4、工作台回转驱动采用浮动小齿轮带大齿圈的传动结构，有效消除齿轮的传动间隙，保证回转精度。

- 主轴轴系：

1、采用两层主轴结构，即铣轴和镗轴。主轴轴系支承轴承进口成组轴承；

2、镗轴内部松拉刀结构采用碟形弹簧夹紧，液压松开。

- 主传动机构：

机床镗轴回转运动（SP轴）采用日本FANUC ai系列交流主轴调速电机驱动，经齿轮副变速传动至铣轴，带动镗轴回转运动。主变速箱采用高、低两档液压变速，具有变速范围宽、主轴转速高、功率损失小、输出扭矩大的特点。同时，采用恒温油循环对主轴箱内部的轴系齿轮及轴承进行强制循环冷却，保证镗轴回转精度及回转精的稳定、可靠，减少主轴轴系的热变形。

- 直线运动进给机构：

X、Y、Z、W坐标进给机构，均通过同步齿形带轮减速与预载滚珠丝杠螺母副连接。

- 平衡机构：

主轴箱整体重量平衡是由放置于立柱内、与主轴箱重量相当、带导向装置的平衡重锤来实现。

- 液压系统：

- 1、液压系统由独立液压箱集中给机床供油，实现主轴松拉刀、主轴变速、机床润滑等功能。

- 2、液压油及恒温油分别由各自的油泵供油，采用大容量油温冷却机控制油温，液压元件安装尺寸符合国际标准。

- 机床润滑：

主轴箱传动齿轮、轴承均采用机械油润滑，导轨、滚珠丝杠螺母副采用定时定量自动润滑泵润滑，润滑效果稳定、可靠。主轴轴承及工作台轴承采用进口油脂润滑。

- 机床导轨防护：

前、后床身导轨（X、W轴）采用不锈钢伸缩式防护罩；立柱导轨（Y轴）靠主轴端采用金属铠甲式防护罩。

- 机床数控系统：

机床配日本FANUC公司0i进口数控系统。

- 完善的保护措施：

| 序 号 | 功 能 |
| --- | --- |
| 1 | 机床液压超温失压保护 |
| 2 | 机床各坐标定时润滑缺油保护 |
| 3 | 主轴驱动器故障保护 |
| 4 | 主轴系统过载保护 |
| 5 | 主轴自动卸刀与主轴启动互锁保护 |
| 6 | 软极限防护 |
| 7 | 超程限位保护 |
| 8 | 进给驱动器故障保护 |
| 9 | 进给系统过载保护 |

位置反馈系统

- X、Y、W三个直线轴采用西班牙FAGOR直线光栅尺直接检测，全闭环控制；

- Z轴采用日本FANUC公司电机内置编码器间接测量，半闭环控制；

- B轴采用德国HEIDENHAIN RON系列圆光栅直接测量，全闭环控制；

- 主轴（SP轴）定向采用日本FANUC公司编码器间接测量。

数控系统

| 序号 | 配置 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日本FANUC公司的0i数控系统和数字式及交流调速主轴、交流伺服进给装置 |  |  | 日本原装进口 |
| - 硬件配置 |  |  |  |
| 1 | CNC操作面板带10.4″ TFT LCD彩色显示器 |  |  |
| 2 | FANUC标准机床控制面板 |  |  |
| 3 | FANUC I/O输入输出模块 |  |  |
| 4 | FANUC外挂手轮脉冲盒 |  |  |
| 5 | 嵌入式以太网 |  |  |
| 6 | PCMCIA接口 |  |  |
| - 控制轴 |  |  |  |
| 1 | 控制轴数：X、Y、Z、W、B五个坐标轴和主轴，可实现任意四轴联动 |  |  |
| - 操作方式 |  |  |  |
| 1 | AUT自动方式 |  |  |
| 2 | MDI手动数据输入方式 |  |  |
| 3 | JOG（点动）方式 |  |  |
| 4 | HND（手轮）方式 |  |  |
| 5 | REF（回参考点）方式 |  |  |
| 6 | EDIT（编辑）方式 |  |  |
| 7 | DNC（在线加工）方式 |  |  |
| - 进给功能 |  |  |  |
| 1 | 梯形图功能 |  |  |
| 2 | 系统最小设定单位 | 直线轴：0.001mm |  |
|  |  | 旋转轴：0.001º |  |
| 3 | 快速移动、进给、主轴转速修调 |  |  |
| 4 | 切削进给速度 |  |  |
| 5 | 自动加减速 |  |  |
| 6 | 进给倍率 |  | 1~120% |
| 7 | 手动连续进给 |  |  |
| 8 | 定位 |  |  |
| 9 | 直线插补功能 |  |  |
| 10 | 圆弧插补功能 |  |  |
| 11 | 返回参考点 |  |  |
| 12 | 返回第二参考点 |  |  |
| 13 | 暂停 |  |  |
| 14 | 反向间隙补偿 |  |  |
| 15 | MDI运行 |  |  |
| 16 | 空运行 |  |  |
| 17 | 单程序段运行 |  |  |
| 18 | 坐标系设定 |  |  |
| 19 | 自动坐标系设定 |  |  |
| 20 | 小数点输入 |  |  |
| 21 | 圆弧半径R指定 |  |  |
| 22 | 比例放缩/镜像 |  |  |
| 23 | 顺序号检索 |  |  |
| 24 | 程序保护 |  |  |
| 25 | 选择程序段跳过 |  |  |
| 26 | 跳步功能 |  |  |
| 27 | 存储型螺距误差补偿 |  |  |
| 28 | 基本工件坐标系 |  |  |
| 29 | 后台编辑 |  |  |
| 30 | 坐标系旋转 |  |  |
| 31 | 工作台连续分度 |  |  |
| 32 | 程序再起动 |  |  |
| 33 | 时钟显示 |  |  |
| 34 | 主轴功能 |  |  |
| 35 | 主轴定向 |  |  |
| 36 | 刀具长度补偿 |  |  |
| 37 | 刀具位置偏置存储 |  |  |
| - 编程 |  |  |  |
| 1 | G代码编程 |  |  |
| 2 | 用户宏程序 |  |  |
| 3 | 子程序编程及调用 |  |  |
| 4 | 极坐标编程 |  |  |
| 5 | 刚性攻丝 |  |  |
| 6 | 圆弧半径直接编程 |  |  |
| 7 | 比例缩放功能 |  |  |
| 8 | 固定加工循环：钻孔循环、攻丝循环、极坐标钻削、铣削循环、镗孔循环 |  |  |
| 9 | 刀具补偿存储器 |  |  |
| 10 | 自动拐角倍率 |  |  |
| - 诊断和安全防护 |  |  |  |
| 1 | 软、硬件限位开关和紧急停止 |  |  |
| 2 | 主轴和伺服驱动器故障监控 |  |  |
| 3 | I/O点状态监控 |  |  |
| 4 | 发生故障时自动保存故障前正常的主轴伺服的控制数据 |  |  |
| 5 | 显示PLC报警号及报警信息 |  |  |
| 6 | 位置监控 |  |  |
| 7 | 监控测量电路，过热、电池、电压、限位开关 |  |  |
| - 数据传送 |  |  |  |
| 1 | 通过RS 232 C串行接口和PCMCIA接口实现数据输入输出传送 |  | NC数据与PLC数据备份至存储卡、计算机用于系统数据的恢复 |
| 2 | 嵌入式以太网 |  |  |

制造及检验标准

| 标准 | 项目 |
| --- | --- |
| GB/T 9061-2006 | 金属切削机床 通用技术条件 |
| GB 15760-2004 | 金属切削机床 安全防护通用技术条件 |
| GB 5226.1-2008 | 机械安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 |
| GB/T 25376-2010 | 金属切削机床 机械加工件通用技术条件 |
| GB/T 23570-2009 | 金属切削机床 焊接通用技术条件 |
| GB/T 25373-2010 | 金属切削机床 装配通用技术条件 |
| GB/T 23571-2009 | 金属切削机床 随机技术文件的编制 |
| GB/T 23575-2009 | 金属切削机床 结合面涂色法检验及评定 |
| GB/T 23572-2009 | 金属切削机床 液压系统通用技术条件 |
| JB/T 4241.4-2006 | 卧式铣镗床 第4部分 技术条件 |
| JB/T 4373-1999 | 卧式铣镗床检验条件 精度检验 第4部分：带移动立柱刨台式机床 |

基本附件

| - 序号 | - 名称 | - 件号 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 内六角扳手 | 6；S91-7 | 1件 |
| - 2 | 内六角扳手 | 8；S91-7 | 1件 |
| - 3 | 内六角扳手 | 10；S91-7 | 1件 |
| - 4 | 内六角扳手 | 12；S91-7 | 1件 |
| - 5 | 内六角扳手 | 14；S91-7 | 1件 |
| - 6 | 内六角扳手 | 17；S91-7 | 1件 |
| - 7 | 单头扳手 | 19；S91-2 | 1件 |
| - 8 | 单头扳手 | 24；S91-2 | 1件 |
| - 9 | 螺丝刀 | B150×0.5 | 1件 |
| - 10 | 螺丝刀 | B200×1 | 1件 |

易损件

| - 序号 | - 名称 | - 规格 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 同步齿形带 | - HTD-880-8M-50 | - 3件 |
| - 2 | - 熔断器 | - NGT1-80A/380V,AC | - 3件 |
| - 3 | - 熔断芯 | - 4A | - 3件 |
| - 4 | - 熔断芯 | - 2A | - 3件 |

技术文件

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 电气原理图、互联维修用图 | - 1份 | - 包含在电气说明书中 |
| - 2 | - 液压原理图 | 1份 | 包含在机械说明书中 |
| - 3 | - 维修用结构图 | - 1份 | - 包含在机械说明书中 |
| - 4 | - 机床外观图和地基图 | - 1份 | - 单独提供 |
| - 5 | - 机床操作说明及报警信息说明 | - 1份 | - 包含在机械及电气说明书中 |
| - 6 | - 日本FANUC 0i数控系统资料 | - 1套 | - 包含：操作手册、参数手册、维修手册 |
| - 7 | - 机床参数及PLC程序备份盘 | - 1套 | - 单独提供介质 |
| - 8 | - 合格证明书 | - 1套 | - -- |
| - 9 | - 机床装箱清单 | - 1份 | - 机床发运时随机提供 |

机床主要外购件

| 项 目 |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 位置控制系统 | X、Y、W三个直线轴控制：全闭环控制 | FAGOR直线光栅尺直接测量 | □ |
|  | Z轴控制：半闭环控制 | FANUC公司电机内置编码器间接测量 | □ |
|  | B轴控制：全闭环控制 | 德国HEIDENHAIN圆光栅直接测量 | □ |
|  | 主轴（SP轴）定向（主轴准停） | FANUC公司编码器间接测量 | □ |
| - 数控系统 | FANUC 0i系统 | 日本FANUC | □ |
| - 主轴轴承 | 71936、71934 | 瑞士SKF/德国FAG | □ |
| - 滚珠丝杠 | 进口 | 德国I+F | □ |
| 主电机 | αi系列 | 日本FANUC | □ |
| 进给电机 | -- | 日本FANUC | □ |
| 主要密封圈 | -- | 美国宝色霞板 | □ |
| 主要液压元件 | -- | 日本油研 | □ |
| 主要密封圈 | -- | 美国宝色霞板 | □ |
| 限位开关 | LXZ1-05/LN（五联开关） | 北京机床电器 | □ |
|  | LXZ1-04/LN（四联开关） |  | □ |
| 接近开关 | E2E-X1R5F1 | 日本OMRON | □ |
|  | E2E-X1R5F2 |  | □ |
| 碟形弹簧 | -- | 德国SCHNORR | □ |
| 主轴中心出水用旋转接头 | 902-120-188-IC | 美国杜布林 |  |

（备注：由于采购周期等因素影响，制造商保留更换相同品质、不同品牌外购件权利）

- 机床安装使用条件

| 安装条件 | 备 注 |
| --- | --- |
| - 温度： |  |
| 运行环境温度：5°～45° | 厂房可加装空调设备 |
| 保管搬运时：-30℃ ～ 50℃ |  |
| - 湿度： |  |
| 运行环境湿度：80%以下（不结露） |  |
| - 海拔： |  |
| 海拔：0～3000m |  |
| 安装场所所需条件： |  |
| 应避免受到外部振动的影响 | 振动加速度不得大于0.5g |
| 应避免受到腐蚀性气体或者液体的影响 |  |
| 应避免阳光直射机床表面 |  |
| 应避免直接的强冷风或热风等气源 |  |
| 应尽量减少尘埃（金属粉尘、沙土等） |  |
| 应避免漏水、浸水等情况发生 |  |

- 机床安装调试条件（需方准备）

| 序 号 | 项 目 | 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基要求 | 地基最大承重12t/㎡ | 详见《地基图》技术要求 |
|  |  | 基础要求进密实土层下300mm |  |
|  |  | 基础周围无明显振源 |  |
|  |  | 基础平面度全长范围内≤10mm，基础浇灌完成后应进行保养和预压 |  |
| 2 | 二次浇灌 | 准备二次浇灌灌浆料和工具 |  |
| 3 | 进线电源 | 3AC，380V±10％，50Hz±1Hz，提供电源到电柜的电缆,动力线70 mm2,N线35 mm2 | 机床应配专用的接地网，而不是电网的“零线”。接线应尽可能短，导线截面应≥35mm2，接地电阻≤2Ω |
| 4 | 清洗用油及器皿 | 提供汽油或煤油、棉质布若干 |  |
| 5 | 润滑油及切削液 | -- | 详见机床使用说明书推荐 |
| 6 | 行车或汽车吊 | 机床安装应备有30T以上的行车或汽车吊，厂房起吊高度≥7000mm |  |
| 7 | 钢棒 | 强度≥45#钢，直径≥Φ60mm，长度≥2000mm | 2根 |
| 8 | 钢丝绳 | 直径≥Φ30mm，长度≥7000mm | 4根 |
|  |  | 直径≥Φ10mm，长度≥2000mm | 2根 |
| 9 | 尼龙吊带 | 2t×4m | 1根 |
| 10 | 手拉葫芦 | 承载5吨以上 | 2件 |
| 11 | 工具 | 常用工具 | 专用工具由制造厂提供 |
| 12 | 运输路况 | 周围运输路线是否满足机床运输 | 汽车运输道路路况 |
| 13 | 厂房情况 | 需要满足机床的外围形状尺寸 | 包括厂门尺寸 |
| 14 | 用户方清点货物 | 开箱和清点 | 按装箱单及技术协议 |

机床安装与调试

- 供方负责在合同生效后的1个月内提供需方机床地基图和外观图，需方应根据供方提供的地基图及外观图设计机床的地基施工图，并完成整个地基施工及水、电、气等接口及布置。如因需方地基设计及施工、布局等因素造成的机床安装调试问题由需方承担责任。

- 在机床运抵使用目的地前，需方应事先完成地基第一次浇灌（机床安装基础）和充分的基础预压（机床自身重量2倍以上），并做好二次灌浆（机床安装固定）前的准备。

- 在机床运抵目的地后，甲方负责产品的吊装、卸货及保管（避免丢失及雨水侵蚀等）。需方可根据自身准备情况，提前五个工作日通知供方派员进行产品安装调试工作。

- 供方接到用户安装调试通知，将先安排安调人员进行机床的初安装，机床开箱及货物清点由双方共同完成。供方安调人员对机床进行机床就位及水平预调整后，通知需方进行安装基础的二次灌浆，基础经保养期后，即进入安装调试流程。

- 机床安装调试流程工作由供方根据进度派机械、电气调试人员前往需方现场进行，安装调试工作中需方应派相关人员协助进行，提供必要的工作条件。

- 需方在安装调试过程中需准备好电源、起重设备、辅、油料及必要的工、量具等，安装调试过程中的专用工、量具由供方负责提供，使用完毕后供方回收。

售后服务及质量承诺

1、产品达到优质、可靠，做到在厂内消除早期故障。

2、产品在使用过程中，发现质量问题，在接到使用方通知后，4小时内作出答复或在36小时派出服务人员前往现场处理。

3、严格实行验收制度，机床在需方厂安装调试后，由用户进行最终验收。

4、保证长期提供由本公司生产的维修备件。

5、产品质保期为18个月。

6、保修期外，供方提供设备试用期内终生有偿服务。保修期过后的维修收费：收费标准明码实价，仅收成本费，以公开、公正、公平的理念服务用户。

其它

- 机床的油漆及包装

机床及附件油漆颜色按制造厂标准色如下：

- 机床下部床身为黑灰色，油漆号为RAL7022；

- 机床其余颜色涂为灰白色，油漆号为RAL9002；

备注：如用户对机床颜色有特殊要求时，按用户要求执行。用户须在合同生效后指定或提供油漆色标，如用户未指定，均按制造厂上述油漆标准色执行。

未尽事宜，经双方协商确认，签署补充协议，同等有效。此技术协议供需双方代表签字后生效，与合同具有具等法律效力。本协议一式两份，供需双方各持一份。

供方：                                 需方：

2023年08月26日