阻抗头则是测量机械阻抗的换能元件,是测量点阻抗的传感器。它的性能优劣对测试结果有着很大影响。压电式阻抗头是结构的机械阻抗测量中的常用的换能元件,它可以同时测量结构同一点的力和加速度的信号,因之对于结构原点阻抗的测量。对结构的机械阻抗的测量是对结构进行模态分析和动特性研究的基础,所以对于由阻抗头获得的机械阻抗的数据的精度和影响。模态分析是研究构件和结构动态特性的快速、有效、准确和经济的方法。机械阻抗作为描述运动性(导纳)的参数,是模态分析试验中一个非常重要的测试量。由于阻抗头(加速度-力传感器)本身的质量很轻, 因此在模态分析试验中被广泛地采用。采用的传感器元件结构，优化传感器性能。因此，此装置可在测试结构相同位置处，同时测量动态加速度和力。采用内部晶体绝缘和通道相位匹配，能够以时空一致性，采集驱动点（DP）数据。模态测试研究中，驱动点（DP） 数据至关重要，因为任何误差都会直接影响模态振型。利用此阻抗头传感器提供的测量值，可轻松准确地衍生出所需阻抗传递功能。DFT1500 型阻抗头因其结构，可忽略应变灵敏度；使其能够在柔韧结构上完成测量。加速度和力的灵敏度均不受安装 扭矩或质量负载的影响。内置高灵敏度、低噪和高刚度等特点，在***精度的同时，将力的输入要求降到低。在很多情况下，这非常合适，因为既可将外加应力降到低，又能忽视测试疲劳。每个阻抗头配有两个传感器元件，与 Piezotron 微电子电路内联；该电路将压电元件产生的电荷信号转换为低阻抗可用 高电平电压信号。