80针全自动盐水注射机技术参数

．架体采用不锈钢板，厚度：2.5mm.

2.配减速机WJ-100。

3.不锈钢多级叶轮泵.（电机1.5KW）.

4.单针注射80针头，注射压力:1.0—4.50Mpa(可调)。

5.生产能力：800—1000kg/h.

6.注射量：60—100%. 注射次数：24次/分钟.

7.步进距离：60---80mm,可调。

8.外形尺寸：长1300mm×宽（架体）672+（电器箱）270mm×高1820mm.

9.退料方式双连杆退料，使物料不残留.退料更干净。

10.输送带传动方式，通过减速机输出轴偏心输送.可调，其性能非常可靠。

11.采用德力西.正泰电器.

12.注射行程180mm.

13.链条宽度：360mm,入料口365mm.