进口电动套筒调节阀

电动套筒调节阀 概述

电动套筒调节阀是一种压力平衡型调节阀，采用套筒导向，压力平衡型双密封面阀芯机构，配用多弹簧气动执行机构或电动执行机构。流道呈S流线性，整体具有工作平衡、允许压差大、流量特性精确、噪音低等特点。特别适用于流量大，阀前后压差较大、泄露要求不搞的场合。本系列产品有常温型、高温型、低温型、调节切断型、波纹管密封型等多种形式。产品公称压力等级有PN1.6、4.0、6.4、10.0；阀体口径范围DN20-300，适用流体温度-196-+560℃范围内多种档次。泄露等级有Ⅳ级、Ⅴ级、Ⅵ级。流量特性有直线、等百分比特性。多种品种规格可供选择

技术规范基本设计：JIS B2201-1984

测    试：ASME B16.104

连接形式：法兰、焊接

尺寸范围：DN15～DN400

压力等级：1.0～16MPa

壳体材料：碳钢、不锈钢

适用介质：水、气体、液体、石油、蒸汽

操作方式：气动 技术参数 固有流量特性:直线、等百分比

工作温度t(℃):-20～200、-40～250、-40～450、-60～450

信号范围(DC):0～10mA、4～20mA、1～5V、0～10V

电源电压:220V、50Hz

作用方式:电开式(K)、电关式(B)

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com