进口自力式压力调节阀

LIT自力式压力调节阀产品概述

LIT自力式压力调节阀（自力式压力控制阀）

无需外加能源，利用被调介质自身能量为动力源，引入执行机构控制阀芯位置，改弯两端的压差和流量，使阀前（或阀后）压力稳定。

具有动作灵敏，密封性好，压力设定点波动力小等优点，自力式压力控制阀广泛应用于气体、液体及蒸汽介质减压稳压或泄压稳压的自动控制。

进口自式压力调节阀产品结构

LIT自式压力调节阀有单座、套筒、双座三种结构；执行机构有薄膜式、活塞式二种；作用型式有减压用阀后压力调节（B型）和泄压用阀前压力调节（K型）。

公称压力等级有PN1.6、4.0、6.4Mpa；

阀体口径范围DN15～250mm；

泄漏量等级有II级、IV级和VI级三档；

流量特性为快开；压力分段调节从15～2500Kpa。

可按需要组合满足用户工况要求。

进口自式压力调节阀产品特点

LIT自力式压力调节阀无需外加能源，能在无电无气的场所工作，既方便又节约了能源。

压力分段范围细且互相交叉，调节精度高。压力设定值在运行期间可连续设定。

对阀后压力调节，阀前压力与阀后压力之比可为10：1～10：8。橡胶膜片式检测，执行机构测精度高、动作灵敏。采用压力平衡机构，使调节阀反应灵敏、控制精确。

进口自式压力调节阀主要技术参数

阀体形式：精小型直通铸造球型阀

公称通径：DN15～250mm

公称压力：PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa

法兰标准：ANSI、JIS、DIN、GB、JB (特殊可按用户提供)

连接形式：法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺纹(适用于1″以内)

阀盖形式：标准型-17～+450℃

压盖型式：螺栓压紧式

密封填料：V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料

阀芯形式：单座、套筒型阀芯

流量特性：线性

有效面积（cm）：32※ 80 250 630

压力设定范围（MPa）：0.8～1.6 0.1～0.6 0.015～0.15 0.005～0.035 0.3～1.2 0.05～0.3 0.01～0.07

保证压力阀正常工作的最小压差△Pmin（MPa）：≥0.05 ≥0.04 ≥0.01 ≥0.005

允许上下膜室之间最大压差（MPa）：2.0 1.25 0.4 0.15

材料、膜盖：钢板镀锌

膜片：EPDM或FKM夹纤维

控制管线、接头 铜管或钢管10×1卡套式接头：R1/4"

注：该有效面积所对应的压力设定范围不适用于DN150-250

进口自式压力调节阀主要零件材料

1 ）阀体：WCB CF8 CF8M CF3M

2 ）阀座、套筒：304 304 316 316L

3 ）阀芯：304 304 316 316L

4 ）垫片：聚四氟乙烯(PTFE)

5 ）导向套：304 304 316 316L

6 ）支座：304 304 316 316L

7 ）阀盖：304 304 316 316L

8 ）底盘：304 304 316 316L

9 ）弹簧：65Mn 304 316 316L

10 ）填料：聚四氟乙烯(PTFE)/柔性石墨

11 ）螺母：304 304 316 316L

12 ）执行器：25#(特殊要求可订做)

进口自式压力调节阀主要性能指标

设定值偏差：±8%

允许泄露量

(在规定实验条件下) 硬密封 4×0.01%阀额定容量

软密封 DN15～50     DN65～125     DN150～250  10气泡/min    20气泡/min    40气泡/min

进口自式压力调节阀允许工作温度

公称通径：15～125mm           150～250mm

密封型式：硬密封  ≤150℃                    ≤140℃

冷却罐  ≤200℃        冷却罐和加长件≤200℃

冷却罐和散热片≤350℃   冷却罐和加长件≤300℃

软密封 ≤150℃

注：表示该阀允许工作温度，仅当介质为蒸汽时有效，且耐温至350℃需选用PN40的阀体。

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

德国力特<LIT>此类产品主要业绩：中化国际石油公司，云南冶金集团股份有限公司，海天轻纺集团等。

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com　　3 ）阀芯：304 304 316 316L

4 ）垫片：聚四氟乙烯(PTFE)

5 ）导向套：304 304 316 316L

6 ）支座：304 304 316 316L

7 ）阀盖：304 304 316 316L

8 ）底盘：304 304 316 316L

9 ）弹簧：65Mn 304 316 316L

10 ）填料：聚四氟乙烯(PTFE)/柔性石墨

11 ）螺母：304 304 316 316L

12 ）执行器：25#(特殊要求可订做)

进口自式压力调节阀主要性能指标

设定值偏差：±8%

允许泄露量

(在规定实验条件下) 硬密封 4×0.01%阀额定容量

软密封 DN15～50     DN65～125     DN150～250  10气泡/min    20气泡/min    40气泡/min

进口自式压力调节阀允许工作温度

公称通径：15～125mm           150～250mm

密封型式：硬密封  ≤150℃                    ≤140℃

冷却罐  ≤200℃        冷却罐和加长件≤200℃

冷却罐和散热片≤350℃   冷却罐和加长件≤300℃

软密封 ≤150℃

注：表示该阀允许工作温度，仅当介质为蒸汽时有效，且耐温至350℃需选用PN40的阀体。

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

德国力特<LIT>此类产品主要业绩：中化国际石油公司，云南冶金集团股份有限公司，海天轻纺集团等。

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com