进口气动角式调节阀

进口气动薄膜角形单座调节阀采用顶导向结构，配用多弹簧执行机构，具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、阀容量大、流量通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体等介质，工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于允许泄漏量小阀前事压差不大的高粘度，含有悬浮物和颗粒状物质流体的调，可避免结焦、堵塞，便于自净与清洗的场合。

本系列产品有标准型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有PN10、16、40、64；阀体口径范围DN20~300。适用流体温度由-200℃~+560℃，其范围内多种档次。泄漏量标准有IV 级或VI级。流量特性为线性或等百分比。多种多样的品种规格可供选择

>>> 特点

顶导向，底进侧出，流路简单，阻力小，阀容量大。

可调范围大，固有可调比50，流量特性有直线和等百分比。

执行机构采用多弹簧结构，高度及重量均减小30%。

进口波纹管密封型调节阀，对移动的阀杆形成了完全密封，堵绝流体外漏。

LIT调节阀带有保温夹套，用于流体冷却后易结晶、凝固造成堵塞的场合。

>>> 主要零件材料

阀体、阀盖：HT200，ZG230-450，ZG1Cr18Ni9Ti

阀芯、阀座：1Cr18Ni9Ti，司太莱合金堆焊

软密封阀芯：增强聚四氟乙烯

填料：聚四氟乙烯，柔性石墨

波纹管：1Cr18Ni9Ti

填片：橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石棉缠绕垫片

膜盖：A3

波纹膜片：丁晴橡胶夹增强涤纶织物

弹簧：60Si2Mn

阀杆、推杆：2Cr13、1Cr18Ni9Ti

衬套：2Cr13

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com