进口气动三通调节阀

概述：

德国力特新系列气动薄膜三通调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯导向，不同于柱塞形阀芯的衬套导向。配用多弹簧执行机构。具有结构简单、重量轻、体积小、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体等介质，工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。适合于把一种流体通过三通阀分成二路流出或是把两种流体经三通阀合并成一种流体的场合。

本系列产品有三通合流及三通分流两种。公称压力有1.6、4.0、6.4MPa；阀体口径范围DN25~200。适用流体温度由-60℃~+450℃。泄漏量标准Ⅳ级。流量特性有直线、抛物线两种。

产品特点

·流体对阀芯作用方向都处于流开状态，故阀能稳定工作。

·除上阀盖处衬套导向外，阀芯侧面与阀座内表面也有导向作用，导向面积大，工作可靠。

·执行机构采用多弹簧结构，高度减小30％，重量减轻30％。

零件资料

阀体、阀盖：HT200 ZG230~450 ZG1Cr18Ni9Ti

阀芯、阀座：1Cr18Ni9Ti

波 纹 膜 片：丁腈橡胶夹增强涤纶织物

填 料：聚四氟乙烯、柔性石墨

弹 簧：60si2Mn

膜 盖：A3

推杆、阀杆：2Cr13、1Cr18Ni9Ti

衬 套：2Cr13

垫 片：橡胶石棉板、10、1Cr18Ni9石棉缠绕垫片

产品特征：

技术规范基本设计：GB/T 17213.1

测       试：ASME B16.104

壳体材料：碳钢、不锈钢

适用介质：气体、液体

操作方式：气动 技术参数 流量特性： 直线、抛物线

压力调节范围(KPa)： 20～100、40～200、80～240

气源压力(MPa)： 0.14～0.4

作用方式： 气开式(K)、气关式(B)

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

气动三通调节阀制造标准：国标、德标、美标。

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com