进口气动套筒调节阀

气动薄膜套筒调节阀 概述

LIT气动薄膜套筒调节阀是一种压力平衡型调节阀，采用套筒导向，压力平衡型双密封面阀芯机构，配用多弹簧气动执行机构。流道呈S流线性，整体具有工作平衡、允许压差大、流量特性精确、噪音低等特点。特别适用于流量大，阀前后压差较大、泄露要求不搞的场合。本系列产品有常温型、高温型、低温型、调节切断型、波纹管密封型等多种形式。产品公称压力等级有PN1.6、4.0 、6.4、10.0；阀体口径范围DN20-300，适用流体温度-196- +560℃范围内多种档次。泄露等级有Ⅳ级、Ⅴ级、Ⅵ级。流量特性有直线、等百分比特性。多种品种规格可供选择。

注：常温型：常温型工作温度-20-+200℃，泄露等级为Ⅳ级。

高温型阀盖增设散热片，可用于介质温度-60-+450℃的场合。

波纹管密封型对上下移动的阀杆形成完全的密封，堵绝流体外漏。

低温型采用加长阀盖加隔热板结构可于-196℃深冷场合。

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

德国力特<LIT>此类产品主要业绩：中化国际石油公司，云南冶金集团股份有限公司，海天轻纺集团等。

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com