进口电动闸阀

产地：德国

产品品牌：德国力特<LIT>

◆产品结构特点

德国力特<LIT>进口法兰闸阀(Flange Gate Valve)适用于公称压力CLASS150-900LBS,工作温度-29～350℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质，性

能安全可靠.驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。

◆其主要结构特点

德国力特<LIT>进口法兰闸阀产品结构合理、密封可靠、性能优良、造型美观，规格齐全口径从DN50-DN2000不等；产品的设计制造符合美国国家标准ANS1B16.34,美国BS1873、德国等国外先进

标准要求。德国力特<LIT>进口法兰闸阀、电动闸阀的承压件均采用精密铸造工艺浇铸，表面质量手轮采用可锻铸铁铸造，造型配合手柄，适当增加摩擦力，方便开启。并示有明显的“开”、

“关”标志。

1、德国力特<LIT>进口法兰闸阀采用压力自紧式结构或中部法兰密封结构，密封分为双闸板或弹性单闸板、刚性单闸板等三种形式，两边和管道连接采用焊接和法兰两种形式。

2、填料压盖和压套分体设计，保证阀杆的同心度。合理的填料函设计，确保阀门没有外漏，符合环保要求。阀盖上设有油杯，可定期补充固体润滑油，保持轻松启闭。

3、闸阀的阀座与阀体连接是采用螺纹式连接，方便修理、更换。阀座的静密封面经过精密研磨并用专用工具旋入阀体，实现可靠的密封。闸板密封面比阀座密封面宽出一定的余量，并保证阀

门在未使用前闸板密封面底线与阀座密封面底线在同一高度，使阀门在使用一定时间后即使磨损也不会减少必须保证的密封面宽度。

4、德国力特<LIT>进口法兰闸阀的闸板和阀体密封部位采用锥形结构设计，确保阀门使用长久，阀门使用越久闸板磨损越大的时候，闸板陷入阀体密封部分越多，确保密封更好。  如果您有需

要求购德国力特<LIT>进口闸阀，了解进口闸阀原理，进口闸阀结构，进口闸阀型号，进口闸阀尺寸的需要，欢迎来电咨询，我们将竭诚为您提供优质的产 品和服务！

本产品可广泛应用在：给排水、工业、蒸汽、油田、电站等流体管道

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com