进口低温电磁阀

产品用途：

本电磁阀系列，适用于中性纯净气体或液体，尤其是空气、水、热水、煤气天燃气、柴油等管路的控制系统；广泛应用于矿山设备、切割设备、洗涤设备、机械制造、能源生物、医疗及环保水处理等行业中。

产地：德国

产品品牌：德国力特（LIT）

结构特点：

现场可自由安装；动作响应迅速；阀体采用热锻成型工艺、外型美观

采用原装密封材料，寿命是同类产品十倍

数控机床加工，确保电磁阀的精度与可靠性

采用专门塑封线圈，提高阀的可靠性并能防水、防潮

液体、气体、油品可混合使用，提高阀的使用范围

主要技术参数：

产品规格：DN5~DN200

阀体材质：不锈钢

适用介质：油、蒸汽、腐蚀流体等

流通流体温度：-200~+450℃

介质压力：0.2~30Mpa

防护性能：防水、防爆、防腐

控制方式：常闭、常开

电源电压：DC12~127V  AC36~380V

连接方式：内螺纹、法兰（外螺纹和特殊接口可定做或加转接头）

密封材质性能：耐温、耐压、耐磨、防腐

泄漏量：零

工作原理：

常闭：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔打开，主活塞由介质压力推动，打开主阀口，介质流通。

当线圈断电时，主阀口关闭，介质截止。

常开：当线圈通电时，电磁铁芯吸合，卸压孔关闭，主活塞由介质压力推动，关闭主阀口，介质截止。

当线圈断电时，主阀口打开，介质流通。

注：出口端压力大于进口端压力，介质会反向导通。可安装止回阀或订制自带止回功能的阀。

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com