进口直动式电磁阀

原理： 它是一种直动和先导式相结合的原理，当入口与出口没有压差时，通电后，电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起，阀门打开。当入口与出口达到启动压差时，通电后，电磁力先导小阀，主阀下腔压力上升，上腔压力下降，从而利用压差把主阀向上推开；断电时，先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件，向下移动，使阀门关闭。 　　特点： 在零压差或真空、高压时亦能可*动作，但功率较大，要求必须水平安装。

原理结构：直动导向活塞式

工作环境温度：-20-+50℃ -40-+80℃

线圈工作温度： <+50℃、<+85℃

控制方式：常闭、常开

国际标准电压：AC（380、240、220、24）V、DC（110、24）V

流通流体介质： 水、气、油 等

流通流体温度： <+60℃、<+120℃、<+200℃

流通流体压力：1bar 、 6bar 、16bar 、-0.1bar

阀体材质：不锈钢（304 、316、316L）

线圈连接方式：铁罩引线、塑封线盒插头

密封材质性能：耐温、耐压、耐磨、防腐

密封结构：圆弧锥线与平面密封

泄漏量：零

性能特点：通用性广、灵敏性高、严密性强、寿命性长

产地：德国

产品品牌：德国力特（LIT）

工作范围：给水排水、医疗、食品、冶金、石油化工、烟草、电力设备、纺织、包装设备、船舶工业、油机设备、 清洗设备、干燥设备、锅炉、灌装计量等

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com