进口油用电磁阀

力特油用电磁阀里有密闭的腔，在不同位置开有通孔，每个孔都通向不同的油管，腔中间是阀，两面是两块电磁铁，哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边，通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔，而进油孔是常开的，液压油就会进入不同的排油管，然后通过油的压力来推动油缸的活塞，活塞又带动活塞杆，活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。

原理结构：分步直动导向凹凸型活塞式

工作环境温度：-10-+50℃ -40-+80℃

线圈工作温度： <+50℃、<+85℃

控制方式：常闭、常开

国际标准电压：AC（380、240、220、24）V、DC（110、24）V

流通流体介质： 油

流通流体温度：-200℃ 、-60℃、<+60℃、<+120℃、<+200℃、<+350℃

流通流体压力：0.6mpa-6.4mpa

阀体材质：黄铜，铸钢，不锈钢（304 、316、316L）

线圈连接方式：铁罩引线、塑封线盒插头

密封材质性能：耐温、耐压、耐磨、防腐

密封结构：圆弧锥线与平面密封

泄漏量：零

连接方式：螺纹，法兰

性能特点：通用性广、灵敏性高、严密性强、寿命性长

产地：德国

产品品牌：德国力特（LIT）

工作范围：给水排水、医疗、食品、冶金、石油化工、烟草、消防设备、楼宇自控、电力设备、

纺织、包装设备、船舶工业、清洗设备、干燥设备、锅炉、灌装计量等

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com