进口气动三通球阀

产品概述:

进口气动三通球阀采用新型气动执行器，有双作用式和单作用式（弹簧复位），齿轮齿条传动，安全可靠；大口径阀门采用拔叉式传动气动执行器，结构合理，输出扭矩大，有双作用式和单作用式。

进口气动球阀的工作原理是靠旋转阀芯来使阀门畅通或闭塞。气动球阀开关轻便，体积小，可以做成很大口径，密封可靠，结构简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，在各行业得到广泛的应用。进口气动球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门，只有它的关闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。

进口气动球阀在管路中主要用来做切断速度快、分配和改变介质的流动方向。气动球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门。

进口气动球阀产品特点:

1．流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。

2．结构简单、体积小、重量轻。

3．紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。

4．操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。

5．维修方便，气动球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。

6．在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。

7．适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。

进口气动球阀产品性能参数：

产品名称：进口气动三通球阀

规格范围：DN25-DN300

温度范围：-40℃≈500℃

压力范围：PN16-PN100

阀体材质：碳素钢/不锈钢

阀杆材质：SS304

阀盖材质：碳素钢/不锈钢

阀芯材质：SS304

连接方式：法兰连接

适用范围：水、油品、蒸汽、气体、燃气及某些腐蚀性液体

注: 球阀在关闭状态下，阀体内部依旧存在受压流体,维修前必须先断开气源解除管线压力并使阀门处于打开位置，将执行机构与支架脱离

产地：德国

产品品牌：德国力特（LIT）

联系人：林先生电话：010-57190087 手机：13717986720 传真：010-57039831  网址：http://www.qshfm.com   邮箱：fm589588@126.com