更多详情请登录长沙水泵厂：http://www.hngyb.com

更多详情请登录：http://ipump.csbeng.com。

更多详情请登录：http://wxl.csbeng.com。

DG型锅炉给水泵概述：

DG型泵系单吸、多级、节段式离心清水泵，适用于中、低压锅炉给水泵、工厂、城市高扬程输水。供输送清水或物理、化学性质类似于清水的液体，此两种泵输送介质温度为-20℃～105℃(DG85-80、200DG43除外，此两种泵输送介质温度为-20℃～105℃)。泵进口压里不得超过0.59MPa(6kgf/cm2)。

DG型锅炉给水泵参数范围：

流量Q 6.3~600m3/h

扬程H 17~850m

DG型锅炉给水泵型号说明：

DG85-45*3

DG－单吸、多级锅炉给水泵

85－流量(m3/h)

45－泵单级扬程（m）

3—水泵级数

DG型锅炉给水泵结构型式：

泵的吸入口、吐出口均垂直向上，转子轴向力由平衡盘来平衡。轴封可为填料密封，也可为机械密封。转子的支承仅DG85-80、DG85-67、DG155-67采用滑动轴承，稀油润滑，其它泵均采用滚动轴承。

DG型锅炉给水泵旋转方向：

从电机端看，泵为顺时针方向旋转。

DG型锅炉给水泵主要零件材质：

泵的过流部件除DG85-80、200DG43材质为铸钢外，其余泵材质均为铸铁。

DG型锅炉给水泵成套范围：

成套供应泵、电机、止回阀、闸阀、公用底座或本身底座。

联系人：刘芳

联系电话：0731-82038355

手    机：13107311505

传    真：0731-84749768

QQ：2276271337

联系地址：长沙市湘府东路二段517号

以上DG型锅炉给水泵为长沙三昌泵业有限公司发布，如在DG型锅炉给水泵在功能，性能上有什么问题，可以随时与我们联系，以上为DG型锅炉给水泵的大概介绍，如若需要可以随时与我们联系，谢谢！