更多详情请登录：http://www.hngyb.com

更多详情请登录：http://wxl.csbeng.com。

更多详情请登录：http://ipump.csbeng.com。

DG型次高压锅炉给水泵——DG45-80*6型泵系次高压锅炉给水泵。

DG型次高压锅炉给水泵为卧式多级单吸节段式离心泵，泵壳可在轴线处轴向拆开，DG45-80*6型泵吸入口垂直向上，吐出口垂直向上，与轴心线垂直。从驱动端方向看，水泵旋向为顺时针方向，根据用户需要也可生产逆时针方向旋转的，用户可在定货时特别提出。

DG型次高压锅炉给水泵说明：

泵体与泵盖构成叶轮的工作室，在进、出水法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔，泵体下部制有放余水的管螺孔。

次高压锅炉给水泵叶轮为单吸闭式，设置平衡盘平衡绝大部分轴向力，同时设有推力轴承来承受可能残存的小部分轴向推力，轴承的布置使轴处于稳定的拉杆状态。叶轮在装配前均须作严格的静平衡校验，以保证运行的平稳。泵轴由两个巴氏合金滑动轴承支承，轴承装在泵悬架中的轴承体内，用稀油润滑。在泵体上设有密封环，可以提高泵的容积效率，另一方面也可以避免高压水回流入吸入室，扰乱进水流场，可以保证水泵的吸入性能。

轴封一般为软填料密封，高压锅炉给水泵工作时可引少量介质至填料函处，也可外接冷却润滑水，起水封及冷却润滑作用。按用户的需要，可以将填料密封改为机械密封。

DG型次高压锅炉给水泵型号介绍：

DG45-80*6

DG指的是多级锅炉给水泵

45指泵设计点的流量为45m3/h

80指单级设计点扬程为80m

6是指泵的极数为6级

DG型次高压锅炉给水泵性能参数：

流量Q  17.4~180m3/h

扬程H    409~1050m

DG型次高压锅炉给水泵泵主要零部件材质为：

进、出水段：ZG230-450

中段      ：ZG230-450

导叶      ：QT450

叶轮      ：QT450

主轴      ：40Cr

密封环    ：QT450

轴套      ：HT250

平衡盘    ：ZG2Cr13

平衡环    ：锡青铜

联系人：刘芳

联系电话：0731-82038355

手    机：13107311505

传    真：0731-84749768

QQ：2276271337

联系地址：长沙市湘府东路二段517号

以上DG型次高压锅炉给水泵为长沙三昌泵业有限公司发布，如在DG型次高压锅炉给水泵在功能，性能上有什么问题，可以随时与我们联系，以上为DG型次高压锅炉给水泵的大概介绍，如若需要可以随时与我们联系，谢谢！