聚合硫酸铁

- 北京顺碧蓝商贸有限公司主要经营水处理滤料系列，水处理药剂系列，环保填料系列和空气净化滤料系列为一体的商贸有限公司；本公司所经营的系列产品有三十多个品种，上百个产品，广泛应用于石油，化工，冶金，电力，酿酒，饮料，造纸，油田，养殖，工业污水和城市给排水及工厂废气净化等领域，是理想的净化滤料。

- 主营产品有：

- 一、净水滤料系列：活性炭、果壳滤料、锰砂滤料(除铁除锰)、精制石英砂滤料、精制无烟煤滤料、 磁铁矿滤料、海绵铁滤料(除氧剂)、陶粒滤料、陶粒支撑剂、鹅卵石（砾石）滤料、瓷砂滤料 稀土瓷砂滤料、生物页岩陶粒、沸石、麦饭石、石榴石、树脂滤料、焦炭滤料、活性氧化铝、金刚砂滤料、泡沫滤珠滤料。

- 二、净水药剂系列： 聚丙烯酰胺、聚合氯化铝、聚合氯化铝铁、聚合硫酸铝、阻垢分散剂、阻堵剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、聚合硫酸铁、聚合硫酸亚铁、GZJT复合型高效污水净化剂、碱式氯化铝。

- 三、冷却塔填料系列： 多面空心球填料、海尔环填料、蜂窝斜管填料、反冲洗滤头（帽）、鲍尔环填料、阶梯环填料、花环填料、纤维球填料（除油）、改性纤维球填料、组合性填料、液面覆盖球填料、纤维束填料。

- 四、曝气器系列：膜片式微孔曝气器、陶瓷刚玉曝气器、旋混式曝气器、160动态曝气器、散流式曝气器、微孔管式曝气器、单孔膜曝气器等。

产品简介：

聚合硫酸铁形态性状是淡黄色无定型粉状固体，极易溶于水，10%（重量）的水溶液为红棕色透明溶液，吸湿性。聚合硫酸铁广泛应用于饮用水、工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理。

一、应用特点：

1. 新型、优质、高效铁盐类无机高分子絮凝剂；

2. 混凝性能优良，矾花密实，沉降速度快；

3. 净水效果优良，水质好，不含铝、氯及重金属离子等有害物质，亦无铁离子的水相转移，无毒，无害，安全可靠；

4. 除浊、脱色、脱油、脱水、除菌、除臭、除藻、去除水中COD、BOD及重金属离子等功效显著；

5. 适应水体PH值范围宽为4-11，最佳PH值范围为6-9，净化后原水的PH值与总碱度变化幅度小，对处理设备腐蚀性小；

6. 对微污染、含藻类、低温低浊原水净化处理效果显著，对高浊度原水净化效果尤佳；

7. 投药量少，成本低廉，处理费用可节省20%-50%。

二、使用方法及注意事项

因原水性质各异，应根据不同情况，现场调试或作烧杯试验，取得最佳使用条件和最佳投药量以达到最好的处理效果。

1、使用前，将本产品按一定浓度（10-30%）投入溶矾池，注入自来水搅拌使之充分水解，静置至呈红棕色液体，再兑水稀释到所需浓度投加混凝。水厂亦可配成2-5%直接投加，工业废水处理直接配成5-10%投加。

2、投加量的确定，根据原水性质可通过生产调试或烧杯实验视矾花形成适量而定，制水厂可以原用的其它药剂量作为参考，在同等条件下本产品与固体聚合氯化铝用量大体相当，是固体硫酸铝用量的1/3-1/4。如果原用的是液体产品，可根据相应药剂浓度计算酌定。大致按重量比1:3而定。

3、使用时，将上述配制好的药液，泵入计量槽，通过计量投加药液与原水混凝。

4、一般情况下当日配制当日使用，配药需要自来水，稍有沉淀物属正常现象。

5、注意混凝过程三个阶段的水力条件和形成矾花状况。

(1)凝聚阶段：是药液注入混凝池与原水快速混凝在极短时间内形成微细矾花的过程，此时水体变得更加浑浊，它要求水流能产生激烈的湍流。烧杯实验中宜快速（250-300转/分）搅拌10-30S，一般不超过2min。

(2)絮凝阶段：是矾花成长变粗的过程，要求适当的湍流程度和足够的停留时间（10-15min），至后期可观察到大量 矾花聚集缓缓下沉，形成表面清晰层。 烧杯实验先以150转/分搅拌约6分钟，再以60转/分搅拌约4分钟至呈悬浮态。

(3)沉降阶段：它是在沉降池中进行的絮凝物沉降过程，要求水流缓慢，为提高效率一般采用斜管（板式）沉降池（最好采用气浮法分离絮凝物），大量的粗大矾花被斜管（板）壁阻挡而沉积于池底，上层水为澄清水，剩下的粒径小、密度小的矾花一边缓缓下降，一边继续相互碰撞结大，至后期余浊基本不变。烧杯实验宜以20-30转/分慢搅5分钟，再静沉10分钟，测余浊。

6、强化过滤，主要是合理选用滤层结构和助滤剂，以提高滤池的去除率，它是提高水质的重要措施。

7、本产品应用于环保、工业废水的处理，使用方法与制水厂大体相同，对高色度、高COD、BOD的原水处理，辅以助剂作用效果甚佳。

8、采用化学混凝法的企业，原用的设备无需作大的改造，只需增设溶矾池即可使用本产品。

9、本产品须保存在干燥、防潮、避热的地方（< 80oC，切勿损坏包装，产品可长期储存）。

10、本产品必须溶解才能使用，溶解设备和加药设施应采用耐腐蚀材料。

性能指标：

| 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- |
| GB14591-93（Ⅱ） | 本产品 |  |
| 全铁含量 , % , ≥ | 18.5 | 19.1 |
| 还原性物质（以 Fe2+计）含量 % , ≤ | 0.15 | 0.01 |
| 盐基度 , % | 9.0-14.0 | 14.0 |
| PH （1% 水溶液） | 2.0-3.0 | 2.4 |
| 砷（As）含量 , % , ≤ | 0.0008 | 0.0001 |
| 铅（Pb） 含量 , % , ≤ | 0.0015 | 0.0001 |
| 不溶物含量 , % , ≤ | 0.5 | 0.4 |