SOYI系列铝氧化电源

商品简介：应用领域：铝氧化电源 本产品是铝合金材料阳极氧化、着色的专用电源，本电源根据铝合金型材生产中的氧化、着色工艺要求，消化并吸收国内外同类产品的先进技术设计而成。 详细说明：产品特点本公司电源以进口大功率绝缘栅双极型晶体管“IGBT”模块为主功率器件，以超微晶（又称纳米晶）软磁合金材料为主变压器，该变压器磁导率极高，磁耦合好、漏搞小，效率可达99%；整机效率大于90%；与可控硅整流电源相比，可节电20%~30%（分两方面：1、机器本身；2、电镀过程）；与同类逆变直流电源（无超微晶软磁合金材料）相比可省电6%~12%，环保节能效果非常明显，深镀能力较其它开关电源提高4~5%。

本产品由于采用了多环控制技术，稳定性比同类产品高，结构上采取了防盐雾酸化的措施，具有稳压、稳流选择，过压、欠压保护，短路、过热保护等功能

产品指标参数：

电源规格：最大电压：0-20V,0-30V,0-40V,0-100V…0-1000V

最大电流：0-1000A,0-2000A,0-3000A,0-5000A,…0-10000A

基本参数如下：输入电压 380V/220V50Hz

输出电流： 0-固定电流可调

输出电压：0-固定电压可调

输出电压波形：单相交流正弦波予浸时间To：0～120秒

可调着色施压时间：T1：0～99小时（数显）

补色施压时间T2：0～99小时（数显）

稳压精度(%)： 〈1%

稳流精度(%)： 〈1%

过载能力(%)： 110%

整机效率： ≥90%

功率因数： >0.95

绝缘阻抗： ≥5MΩ

冷却方式： 风冷或水冷皆可

工作限度： 可满负荷操作

对电网干扰 小,易消除保护功能 过压、欠压、过热、过流工作环境 0~40℃

湿度：〈95%