- SOYI-单相/三相稳频稳压电源

◇SOYI系列稳频稳压电源 (AC POWER SOURCE) 是将市电通过功率变换电路转变为所需要的电压和频率的一种精密电源. 由于世界各国电网指标不统一，生产出口产品都需要模拟不同国家的电网状况 , 测试各种出口电器产品 。过去采用发电机进行二次变频，但耗电量大，噪音大，稳定性差．稳频稳压电源能提供世界各国标准电网电压及频率。输出电压、频率无级数字可调，适用于对出口电器产品进行电压，频率的老化测试。稳频稳压电源也可以作为进口60HZ设备的供电电源．

SOYI系列稳压稳频电源主要针对部分偏远地区电网电压和频率，或者发电机的电压频率波动较大，而导致负载设备不能正常工作而设计开发，该电源可对恶劣的电源进行稳压，稳频处理，输出高质量，高可靠的稳频稳压电源，避免了由于电压频率波动太大，波形失真大而对负载设备的危害，配备上海索宜电子生产的SOYI系列稳压稳频电源是用电设备安全，可靠运行的最佳保障。 我公司稳频稳压电源以多次出口朝鲜等发展中国家，均取得良好的运行效果。

SOYI系列稳频稳压电源能解决几乎所有的电源问题，如市电高压、市电低压、电压瞬时跌落、减幅振荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等电源问题。

SOYI系列稳频稳压电源性能特点］
■ 多功能交流源测试设备-模拟世界各地不同电源种类，支援400HZ频率的国防军事侦测、航空电子及航海、通讯等设备；
■ 产生纯净化的交流输出电源-强有力的直接数字合成（DDS）式正弦波形产生，正弦波输出纯净，低谐波失真； 
■ 稳定性优-输出负载稳压率≤±1%，输出频率≤0.01%（其输出频率是由石英振荡产生，故拥有非常稳定精确的频率）；
■ 反应速度快-对100%的加载/去载，输出负载可在2ms内稳定在±1%的范围内；
■ 保护功能多-具有过压、过流、过高温、IGBT驱动专有技术，输出短路保户确保不因负载短路而损坏；
■ 过载能力强-允许100%满载长延时使用，瞬间电流可承受3倍的额定电流，且不会造成电压下降，各种负载均可使用；
■ 人机界面好-电压、频率、电流、功率/PF测量数字显示，精度可达0.5级，源表一体，操作简单

SOYI单相稳频稳压电源系列

| 型号(SOYI) |  |  | 500W | 11001 | 11003 | 11005 | 11010 | 11015 | 31010 | 31015 | 31020 | 31030 | 31045 | 31060 | 31075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量 |  |  | 500VA | 1KVA | 3KVA | 5kVA | 10KVA | 15KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA |
| 电路方式 |  |  | IGBT/PWM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交流输入 | 相数 |  | 2W+G |  |  |  |  |  | 4W+G |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压 |  | 220V±15% |  |  |  |  |  | 380V±15% |  |  |  |  |  |  |
|  | 频率 |  | 50HZ/60HZ±3HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交流输出 | 相数 |  | 单相二线+地线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压 | 高档 | 10-300V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低档 | 5-150V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 频率 |  | 60HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流 | 高档 | 2A | 8A | 12A | 20A | 42A | 63A | 42A | 63A | 83A | 125A | 187A | 250A | 312A |
|  |  | 低档 | 4A | 16A | 24A | 40A | 84A | 126A | 84A | 126A | 166A | 250A | 374A | 500A | 624A |
|  | 负载稳压率 |  | ≤±1%(纯阻性) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 频率稳定度 |  | ≤±0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 失真率 |  | THD≤±2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 波峰因素比 |  | 3:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效率 |  | ≥85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 反映时间 |  | ≤2MS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示精度 | 4.5位电压表 |  | 解析度0.1V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5位电流表 |  | 解析度0.1A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5位频率表 |  | 解析度0.1HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功率表 |  | 解析度1W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功率因数表 |  | 解析度0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护功能 |  |  | 过流保护，过压保护，短路保护，过温保护，自诊断保护及报警装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安规 | 绝缘抗阻 |  | 500VDC/200M欧姆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐压绝缘 |  | 1800VAC/5mA/1min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸(MM) |  |  | 440x470x150 |  | 430x540x700 |  | 430x770x990 |  | 430x770x990 |  |  | 600x970x1240 |  | 800x1090x1600 |  |
| 重量(KG) |  |  | 25 | 35 | 75 | 85 | 145 | 165 | 155 | 185 | 275 | 345 | 450 | 580 | 620 |

三相系列

| 型号(SOYI) |  |  | 33003 | 33006 | 33010 | 33015 | 33020 | 33030 | 33045 | 33060 | 33075 | 33100 | 33150 | 33300 | 33400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容量 |  |  | 3KVA | 6KVA | 10KVA | 15kVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA | 150KVA | 300KVA | 400KVA |
| 电路方式 |  |  | IGBT/PWM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交流输入 | 相数 |  | 三相四线+地线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压 |  | 380V±15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 频率 |  | 50HZ/60HZ±3HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交流输出 | 相数 |  | 3&4W+G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电压 | 高档 | 0-520V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低档 | 0-260V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 频率 |  | 50HZ/60HZ/40-70HZ连续可调 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电流 | 高档 | 4A | 8A | 12A | 20A | 27A | 41A | 62A | 83AA | 104A | 138A | 208A | 416A | 555A |
|  |  | 低档 | 8A | 16A | 24A | 40A | 54A | 82A | 124A | 166A | 208A | 276A | 416A | 832A | 1110A |
|  | 负载稳压率 |  | ≤±1%(纯阻性) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 频率稳定度 |  | ≤±0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 失真率 |  | THD≤±2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 波峰因素比 |  | 3:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效率 |  | ≥85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 反映时间 |  | ≤2MS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 显示精度 | 4.5位电压表 |  | 解析度0.1V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5位电流表 |  | 解析度0.1A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5位频率表 |  | 解析度0.1HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功率表 |  | 解析度1W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 功率因数表 |  | 解析度0.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保护功能 |  |  | 过流保护，过压保护，短路保护，过温保护，自诊断保护及报警装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安规 | 绝缘抗阻 |  | 500VDC/200M欧姆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耐压绝缘 |  | 1800VAC/5mA/1min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尺寸(MM) |  |  | 430x770x990 |  |  | 600x970x1240 |  |  | 800x1090x1600 |  |  |  | 1200x1100x1600 | 2000x1400x2000 |  |
| 重量(KG) |  |  | 120 | 150 | 175 | 300 | 345 | 385 | 528 | 535 | 700 | 1000 | 1200 | 3000 | 3600 |

注：特殊规格可根据客户要求定制