产品特点 
•数字化控制：相对于传统模拟控制提高了测试的准确性与灵活性
•进口关键部件：采用进口氙灯氙灯氙灯、电容器、闪光开关等，保证了设备的整体品质
•设备光谱符合国际标准：光谱范围符合IEC60904-9光谱辐照分布要求(AM1.5)
•强大专用测试软件：软件可以显示当前工作界面记录的I-V特性曲线并可将所有组件的主要测试参数保存到硬盘指定的文件指定的文件可以自主命名，支持数据汇总与打印
•具有真正的暗电流测量功能：不同其他厂家加固定电压的方式，而采用渐进电压的方式，获取不同待测电池片真实的逆向工作特性曲线，计算暗电流和并联电阻。
•测试参数丰富：测试参数包括Isc、Voc、Pmax、Vm、Im、FF、EFF、Temp、Rs、 Rsh
应用范围 
•适用于对太阳能电池单片的测试分选

设备主要参数

| 型号规格 | SCT-A |  |
| --- | --- | --- |
| 光谱范围 | 符合IEC60904-9要求（A级） |  |
| 辐照强度 | 100mW/ cm2（调节范围70~120mW/cm2） |  |
| 辐照不均匀度 | ≤±2% |  |
| 辐照不稳定度 | ≤±2% |  |
| 测试结果一致性 | ≤±0.5% |  |
| 电性能测试误差 | ≤±1% |  |
| 单次闪光时间 | 10ms |  |
| 有效测试面积 | 200mm×200mm |  |
| 有效测试范围 | 0．1W~5W |  |
| 测量电压 | 1V（1mV） |  |
| 测量电流 | 10A（分辨率1mA） |  |
| 测试参数 | Isc、Voc、Pmax、Vm、Im、FF、EFF、Temp、Rs、Rsh、Ir |  |
| 数据采集 | 含8000个数据采集点 |  |