水冷式低温螺杆冷水机组. 产品特点：水冷式低温螺杆冷水机组，可根据客户的需求订做到-5度—-45度。. 一、最高效的半封闭式压缩机 机组的心脏—进口优质螺杆压缩机，其5 :6超高效螺旋转子压缩机，比一般压缩机能效高20-30%.行可靠效率高、维护容易、精确的容量控制、应用范围广。 1. 最新非对称转子齿形. 2. 四段或无段式容量控制系统. 3. 内建压差式供油润滑系统. 4. 低振动、低噪音. 二、微机准确控制温度 机组微电脑控制器采用超大萤幕点阵液晶显示，具有良好的全中文人机对话介面实现全功能自动化控制.液晶显示幕即时显示机器工作状况，精确监控组运行在最佳状态，其轻触面板密封好，防水，防尘，抗腐蚀，按键寿命长。 分级与无极能量控制 用于一般的空调系统，装备有100%、75%、50%、25%分级能量控制系统.此确保机组在部分负荷时发挥最大节能效果.但如需精确控制水温，可按用户要求，所有机型均可装配无级能量控制. 三、运行效率高 换热器采用了高效波纹管，外加高效的螺杆式压缩机，保证了机组的高效率运行. 最可靠的保护和辅助部件. 冷水机组具有下列部件以防止任何运转故障：压缩机保护设计时器、过电流继电器、压缩机电机温感器、防冻结温控器、视液镜、油加热器、压缩机逆相保护继电器、高，低压保护，排气高温保护，安全阀，易溶塞.. 工作原理：. 规格参数：. 备注 1.冷量系依据冰水入口温度12℃，出口温度7℃；入口空气干球温度30℃, 湿球温度35℃计算得出。 2. Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out 7℃; entering air DB 30℃, WB 35℃. Note: o 目录规格如有变更,恕不另行通知. o Specifications are subject to change without notice for further improvement. 螺杆冷水机组规格参数 - 水冷单机系列： 项目 Item; 模型Model; CJW -330WS; CJW -395WS; CJW -440WS; CJW -490WS; CJW -540WS; CJW -575WS; CJW -680WS. 电源 Power supply; 3Φ- 50Hz- 380V. 制冷量 Cooling Capacity; kcal/h; 283800; 339700; 378400; 421400; 464400; 494500; 584800. kw; 330; 395; 440; 490; 540; 575; 680. 输入功率 Power Input; kw; 72.6; 85.4; 94.8; 106.0; 116.5; 124.7; 155.2. 最大运行电流 Running Current; A; 167.0; 196.0; 216.1; 244.0; 265.5; 287.0; 357.0. 能量调节范围 Capacity Control; 100-75-50-25-0. 压缩机Compressor; 类型Type; 半封闭螺杆式 Screw Semi-hermetic. 功率Motor Power; kw; 75; 90; 105; 120; 135; 150; 164. 制冷剂Refrigerant; 名称 Type; R22. 充注量 Charge; kg; 45; 54; 72; 78; 88; 95; 103. 控制方式 Control; 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic Expansion Valve. 蒸发器 Chiller; 类型 Type; 壳管式 Shell and Tube. 冷却水流量 Flow Rate; m3/h; 56.8; 68; 76; 84.3; 93; 99; 117. 水阻力 Pressure Drop; kpa; 42; 45; 40; 40; 44; 44; 44. 进出管径 Pipe Size; DN; 100; 100; 125; 125; 125; 125; 150. 冷凝器 Condenser; 类型 Type; 壳管式 Shell and Tube. 冷却水流量 Flow Rate; m3/h; 74; 88.3; 98; 110; 121; 129; 152. 水阻力 Pressure Drop; kpa; 45; 48; 45; 45; 49; 49; 49. 进出管径 Pipe Size; DN; 100; 100; 125; 125; 125; 125; 150. 保护装置 Safety Device; 高低压开关，防冻开关，可熔栓，过载保护装置，线圈过热保护器，温度自动开关，逆相保护器。 High/Low Pressure Switch,Anti-frost Protector,Solube Chock,overload Protector,Coil Overheat Protector,Automatic Temperature Sensitive Switch,Anti-phase Protector.. 外型尺寸 Size; A; mm; 3100; 3200; 3606; 3606; 3606; 3800; 3900. B; mm; 900; 900; 1220; 1280; 1320; 1320; 1320. C; mm; 1900; 1900; 1600; 1600; 1650; 1650; 1650. D; mm; 2575; 2775; 3100; 3100; 3100; 3100; 3100. E; mm; 800; 800; 1020; 1070; 1120; 1120; 1120. F; mm; 950; 950; 350; 350; 400; 400; 400. G; mm; 690; 690; 250; 250; 250; 250; 250. H; mm; 300; 300; 350; 350; 250; 250; 250. I; mm; 150; 150; 150; 150; 200; 200; 200. J; mm; 2135; 2335; 2660; 2660; 2660; 2660; 2660. 机组重量 Net Weight; kg; 1900; 2000; 2290; 2490; 2750; 2950; 3200. 运行重量 Operating Weight; kg; 2050; 2180; 2500; 2650; 3000; 3150; 3500. 备注： 1.冷量系依据冰水入口温度12℃，出口温度7℃；入口空气干球温度30℃, 湿球温度35℃计算得出。 2.Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out 7℃; entering air DB 30℃, WB 35℃. Note: o 目录规格如有变更,恕不另行通知. o Specifications are subject to change without notice for further improvement. 螺杆冷水机组规格参数 - 水冷双机系列： 项目 Item; 模型Model; CJW -240WD; CJW -300WD; CJW -340WD; CJW-380WD; CJW -450WD; CJW -550WD. 电源 Power supply; 3Φ- 50Hz- 380V. 制冷量 Cooling Capacity; kcal/h; 206400; 258000; 292400; 326800; 387000; 473000. kw; 240; 300; 340; 380; 450; 550. 输入功率 Power Input; kw; 55.2; 69.6; 75.2; 87.2; 99.8; 120.6. 最大运行电流 Running Current; A; 127.0; 160.0; 173.0; 201.0; 230.0; 277.4. 能量调节范围Capacity Control; 100-75-50-25-0. 压缩机Compressor; 类型Type; 半封闭螺杆式 Screw Semi-hermetic. 功率Motor Power; kw; 20*2; 25*2; 27*2; 30*2; 36*2; 40*2. 制冷剂Refrigerant; 名称 Type; R22. 充注量 Charge; kg; 20*2; 25 *2; 27*2; 30*2; 36*2; 40*2. 控制方式 Control; 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic Expansion Valve. 蒸发器 Chiller; 类型 Type; 壳管式 Shell and Tube. 冷却水流量 Flow Rate; m3/h; 41.3; 52; 58; 66; 77.4; 94.6. 水阻力 Pressure Drop; kpa; 39; 42; 43; 45; 45; 46. 进出管径 Pipe Size; DN; 80; 100; 100; 100; 125; 125. 冷凝器 Condenser; 类型 Type; 壳管式 Shell and Tube. 冷却水流量 Flow Rate; m3/h; 54; 67; 76; 85; 101; 123. 水阻力 Pressure Drop; kpa; 45; 47; 49; 49; 49; 49. 进出管径 Pipe Size; DN; 80; 100; 100; 100; 125; 125. 保护装置 Safety Device; 高低压开关，防冻开关，可熔栓，过载保护装置，线圈过热保护器，温度自动开关，逆相保护器。 High/Low Pressure Switch,Anti-frost Protector,Solube Chock,overload Protector,Coil Overheat Protector,Automatic Temperature Sensitive Switch,Anti-phase Protector.. 外型尺寸 Size; A; mm; 3000; 3000; 3150; 3200; 3300; 3400. B; mm; 750; 750; 750; 750; 850; 850. C; mm; 1900; 1900; 1900; 2000; 2000; 2000. D; mm; 2575; 2575; 2575; 300; 2575; 2575. E; mm; 650; 650; 650; 650; 700; 700. F; mm; 1100; 1120; 1130; 1140; 1140; 1140. G; mm; 800; 800; 800; 800; 800; 800. H; mm; 640; 670; 670; 680; 680; 680. I; mm; 450; 500; 500; 500; 500; 500. J; mm; 2135; 2135; 2135; 2145; 2245; 2245. 机组重量 Net Weight; kg; 2250; 2550; 2700; 2900; 3150; 3150. 运行重量 Operating Weight; kg; 2450; 2750; 2800; 3100; 3400; 3400. 备注： 1.冷量系依据冰水入口温度12℃，出口温度7℃；入口空气干球温度30℃, 湿球温度35℃计算得出。 2.Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out 7℃; entering air DB 30℃, WB 35℃. Note: o 目录规格如有变更,恕不另行通知. o Specifications are subject to change without notice for further improvement. 螺杆冷水机组规格参数 - 水冷双机系列： 项目 Item; 模型Model; CJW -660WD; CJW -790WD; CJW -880WD; CJW -980WD; CJW -1080WD; CJW -1150WD; CJW -1360WD. 电源 Power supply; 3Φ- 50Hz- 380V. 制冷量 Cooling Capacity; kcal/h; 567600; 679400; 756800; 842800; 928800; 989000; 1169600. kw; 660; 790; 880; 980; 1080; 1150; 1360. 输入功率 Power Input; kw; 145.2; 170.8; 189.6; 212.0; 233.0; 249.4; 310.4. 最大运行电流 Running Current; A; 334.0; 393.0; 436.0; 480.8; 536.0; 574.0; 714.0. 能量调节范围Capacity Control; 100-75-50-25-0. 压缩机Compressor; 类型Type; 半封闭螺杆式 Screw Semi-hermetic. 功率Motor Power; kw; 75*2; 90*2; 105*2; 120*2; 135*2; 150*2; 164*2. 制冷剂Refrigerant; 名称 Type; R22. 充注量 Charge; kg; 45*2; 54*2; 72*2; 78*2; 88*2; 95*2; 103*2. 控制方式 Control; 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic Expansion Valve. 蒸发器 Chiller; 类型 Type; 壳管式 Shell and Tube. 冰水流量 Flow Rate; m3/h; 114; 136; 152; 168.6; 186; 198; 234. 水阻力 Pressure Drop; kpa; 38; 43; 50; 53; 42; 46; 45. 进出管径 Pipe Size; DN; 150; 150; 150; 150; 200; 200; 200. 冷凝器 Condenser; 类型 Type; 壳管式 Shell and Tube. 冷却水流量 Flow Rate; m3/h; 148; 176.6; 196; 220; 242; 258; 304. 水阻力 Pressure Drop; kpa; 44; 48; 42; 46; 48; 50; 50. 进出管径 Pipe Size; DN; 150; 150; 200; 200; 200; 200; 200. 保护装置 Safety Device; 高低压开关，防冻开关，可熔栓，过载保护装置，线圈过热保护器，温度自动开关，逆相保护器。 High/Low Pressure Switch,Anti-frost Protector,Solube Chock,overload Protector,Coil Overheat Protector,Automatic Temperature Sensitive Switch,Anti-phase Protector.. 外型尺寸 Size; A; mm; 4185; 4285; 4100; 4250; 4250; 4500; 4700. B; mm; 1290; 1290; 1290; 1290; 1590; 1590; 1590. C; mm; 2119; 2119; 2119; 2119; 2200; 2200; 2200. D; mm; 3785; 3885; 3700; 3850; 3850; 4100; 4100. E; mm; 1190; 1190; 1190; 1190; 1490; 1490; 1490. F; mm; 620; 620; 620; 620; 720; 720; 720. G; mm; 3044; 3144; 3044; 3194; 3194; 3444; 3444. H; mm; 350; 350; 350; 350; 400; 400; 400. I; mm; 150; 150; 200; 150; 200; 200; 200. J; mm; 720; 720; 720; 720; 770; 770; 770. 机组重量 Net Weight; kg; 3700; 4060; 4280; 4900; 5200; 5540; 5740. 运行重量 Operating Weight; kg; 4030; 4420; 4660; 5340; 5660; 6030; 6230. 备注： 1.冷量系依据冰水入口温度12℃，出口温度7℃；入口空气干球温度30℃, 湿球温度35℃计算得出。 2. Nominal cooling capacity conditions: chilled water in 12℃,out 7℃; entering air DB 30℃, WB 35℃. Note: o 目录规格如有变更,恕不另行通知. o Specifications are subject to change without notice for further improvement. 螺杆冷水机组规格参数 - 水冷四机系列： 项目 Item; 模型Model; CJW -1260WF; CJW -1480WF; CJW -1680WF; CJW -1840WF; CJW -2040WF; CJW -2200WF. 电源 Power supply; 3Φ- 50Hz- 380V. 制冷量 Cooling Capacity; kcal/h; 1083600; 1272800; 1444800; 1582400; 1754400; 1892000. kw; 1260; 1480; 1680; 1840; 2040; 2200. 输入功率 Power Input; kw; 294.0; 340.8; 379.2; 413.2; 466.0; 502.4. 最大运行电流 Running Current; A; 670.0; 776.7; 864.2; 941.7; 1062.0; 1145.0. 能量调节范围Capacity Control; 100-75-50-25-0. 压缩机Compressor; 类型Type; 半封闭螺杆式 Screw Sem, i-hermetic. 功率Motor Power; kw; 90*4; 105*4; 12, , 0*4; 135*4; 150*4; 165*4. 制冷剂Refrigerant; 名称 Type; R22. 充注量 Charge; kg; 54*4; 65*4; 72*4; 80*4; 88*4; 95*4. 控制方式 Control; 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic Expansion Valve. 蒸发器 Chiller; 类型 Type; 壳管式 Shell and Tube. 冷却水流量 Flow Rate; m3/h; 216.7; 254.6; 289.0; 316.5; 350.9; 378.4. 水阻力 Pressure Drop; kpa; 48; 52; 43; 46; 48; 50. 进出管径 Pipe Size; DN; 200; 200; 250; 250; 250; 250. 冷凝器 Condenser; 类型 Type; 壳管式 Shell and Tube. 冷却水流量 Flow Rate; m3/h; 267.3; 313.2; 354.2; 387.6; 431; 464.8. 水阻力 Pressure Drop; kpa; 50; 54; 42; 45; 47; 49. 进出管径 Pipe Size; DN; 150*2; 150*2; 200*2; 200*2; 200*2; 200*2. 保护装置 Safety Device; 高低压开关，防冻开关，可熔栓，过载保护装置，线圈过热保护器，温度自动开关，逆相保护器。 High/Low Pressure Switch,Anti-frost Protector,Solube Chock,overload Protector,Coil Overheat Protector,Automatic Temperature Sensitive Switch,Anti-phase Protector.. 外型尺寸 Size; A; mm; 3984; 3984; 3984; 4084; 4184; 4284. B; mm; 1850; 2000; 2245; 2245; 2245; 2245. C; mm; 2450; 2550; 2600; 2600; 2600; 2700. D; mm; 2000; 2000; 2000; 2100; 2100; 2100. E; mm; 1650; 1800; 1800; 1900; 1900; 1900. F; mm; 2040; 2445; 2245; 2, , 245; 2245; 2245. G; mm; 250; 250; 250; 250; 250; 250. H; mm; 150; 150; 200; 200; 200; 200. I; mm; 650; 650; 700; 700; 700; 700. J; mm; 250; 250; 250; 250; 250; 250. 机组重量 Net Weight; kg; 7250; 7960; 8390; 9600; 10200; 10800. 运行重量 Operating Weight; kg; 7900; 8670; 9150; 10500; 11100; 11800..... 项目 Item; 模型Model; CJW-120WS; CJW -150WS; CJW -170WS; CJW -190WS; CJW -225WS; CJW -275WS. 电源 Power supply; 3Φ- 50Hz- 380V. 制冷量 Cooling Capacity; kcal/h; 103200; 129000; 146200; 163400; 193500; 236500. kw; 120; 150; 170; 190; 225; 275. 输入功率 Power Input; kw; 27.6; 34.8; 37.6; 43.6; 49.9; 60.3. 最大运行电流 Running Current; A; 62.9; 79.3; 86.0; 100.0; 115.0; 139.0. 能量调节范围 Capacity Control; 100-75-50-25-0. 压缩机Compressor; 类型Type; 半封闭螺杆式 Screw Semi-hermetic. 功率 Motor Power; kw; 30; 37.5; 40.5; 45; 52; 65. 制冷剂Refrigerant; 名称 Type; R22. 充注量 Charge; kg; 20; 25; 27; 30; 36; 40. 控制方式 Control; 感温式外部均压膨胀阀 Thermostatic Expansion Valve. 蒸发器 Chiller; 类型 Type; 壳管式 Shell and Tube. 冷却水流量 Flow Rate; m3/h; 21; 26; 29; 33; 38.7; 47.3. 水阻力 Pressure Drop; kpa; 33; 38; 38; 39; 45; 42. 进出管径 Pipe Size; DN; 65; 65; 65; 80; 80; 100. 冷凝器 Condenser; 类型 Type; 壳管式 Shell and Tube. 冷却水流量 Flow Rate; m3/h; 27; 33.5; 38; 42.5; 50.5; 61.5. 水阻力 ressure Drop; kpa; 38; 43; 43; 43; 48; 45. 进出管径 Pipe Size; DN; 65; 65; 65; 80; 80; 100. 保护装置 Safety Device; 高低压开关，防冻开关，可熔栓，过载保护装置，线圈过热保护器，温度自动开关，逆相保护器。 High/Low Pressure Switch,Anti-frost Protector,Solube Chock,overload Protector,Coil Overheat Protector,Automatic Temperature Sensitive Switch,Anti-phase Protector.. 外型尺寸 Size; A; mm; 2500; 2600; 2650; 2800; 3000; 3000. B; mm; 750; 750; 750; 750; 750; 900. C; mm; 1800; 1800; 1800; 1800; 1800; 1900. D; mm; 2075; 2175; 2275; 2375; 2575; 2575. E; mm; 650; 650; 650; 650; 650; 800. F; mm; 900; 900; 900; 900; 900; 950. G; mm; 640; 640; 640; 640; 640; 690. H; mm; 250; 250; 250; 250; 250; 300. I; mm; 150; 150; 150; 150; 150; 150. J; mm; 1635; 1735; 1735; 1935; 2135; 2135. 机组重量 Net Weight; kg; 880; 980; 1000; 1140; 1500; 1800. 运行重量 Operating Weight; kg; 1000; 1110; 1200; 1250; 1650; 1960.