风冷式冷油机. 应用范围 ◇ CNC车床、铣床、磨床、拉床 ◇ CNC旋转台、油压机、木工雕刻机 ◇ CNC立式/卧式加工中心、综合切削加工中心 ◇ 高速机械主轴、电主轴、静压（动静压）主轴 ◇ 各种机械的液压站及润滑系统 ◇ 放电加工设备 功能及特性 ◇ 制冷系统的压缩机、制冷元件均采用国际名牌产品，保证设备具有优良的品质和持久的可靠性； ◇ 油循环系统采用变量叶片泵或摆线泵，噪音低，输出压力、流量稳定； ◇ 控制系统采用液晶全中文电脑控制器，CPU全自动控制，可实现人机对话，操作简单、直观。设备具有“恒温模式”“和室温同调”两种控制方式，用户可根据实际需要任意选择，控制精度±0。1℃；全中文显示的故障自动诊断功能，直接将故障点显示在屏幕上，提示用户快速处理。并可将故障信号通过无源报警端子传输给机床的CNC数控系统，避免造成机床损坏或加工件的报废； ◇ 提供多重保护功能和无源报警端子，易于实现CNC的集中控制和监控； ◇ 防止CNC工作机械的主轴因油温变化而影响主轴精度和加工精度； ◇ 防止CNC工作机械的主轴中心偏移或热变形，延长机械使用寿命； ◇ 防止油温过高引起油质恶化，保持油粘度恒定，稳定油压，避免油震。 型号说明 CJA-Y; 35; C; R; W; 02; A. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1、产品系列代号： CJA-Y—油冷机 2、制冷量代码：（×100W） 35×100W表示冷量为3500W; 3、产品结构形式: A: 无泵无箱型 B: 带泵无箱型 C: 带泵带箱型 D: 带双泵带箱型 4、附加功能： R –带加热型：油温太低将造成油的粘度性能发生变化。开机时先加热使油温达到设备正常工作时的温度。在高转速、高精度设备以及要求较高的液压站、试验台等系统应用普遍； D—低温型：环境温度在-20℃~-45℃时正常工作，适用于室外工作的机械设备； T—高精度型：出油温度控制精度为±0.1℃； 5、冷却形式： A—风冷却型 风冷却型不标注 6、 设计序号 7、 用户特殊要求区分编号 技术参数表 型号; 冷却 能力; 额定功率KW; 额定电流A; 油泵流量L/min; 接口尺寸; 油箱容积. KW; Kal/h; 出油口; 进油口. CJA-12Y; 1.2; 1000; 0.95; 3.0; 5.0; 3/8’’; 3/8’’; 22. CJA -15Y; 1.5; 1300; 1.5; 4.5; 10; 1/2’’; 1/2’’; 25. CJA -25Y; 2.5; 2150; 2.0; 5.0; 16; 1/2’’; 1/2’’; 40. CJA -35Y; 3.5; 3000; 2.5; 7.0; 22; 3/4’’; 3/4’’; 45. CJA -50Y; 5.0; 4300; 3.5; 9.5; 30; 3/4’’; 3/4’’; 65. 电源 AC 3P 380V/50HZ 其它电源制式订货时特殊注明. 压力 出油Mpa 0.3 损失 吸油Mpa 0.03. 油温范围 ℃ 温度固定型:15～50℃; 室温同调型: 室温±9℃，控制精度±9℃. 环境温度℃ 5-45℃ 油粘度cst 4～300cst. 适用油品 液压油、润滑油、主轴油等. 外形尺寸; A型机 长×宽×高（mm）; B型机 长×宽×高（mm）; C型机 长×宽×高（mm）; D型机 长×宽×高（mm）. CJA -12Y; 380×470×820; 360×450×820; 365×450×990. CJA-15Y; 398×490×950; 390×470×950; 390×470×1138. CJA -25Y; 420×480×970; 400×480×970; 470×520×1200; 490×560×1270. CJA -35Y; 490×560×1080; 490×560×1060; 490×560×1280; 490×560×1280. CJA -50Y; 560×610×1230; 560×615×1230; 590×600×1250; 590×700×1460. 注： ◇ 冷却能力是在环境温度35℃、进油温度35℃、出油温度27℃、油品为VG32工况下测定； ◇ 安全保护功能：逆相、缺相保护；压缩机、油泵电机过继电器保护；压缩机内部过热保护；制冷系统高压/低压压力异常保护；冷凝高温保护；环境温度、油温、油压异常保护等； ◇ 无源报警；故障时闭合； ◇ 公司开发的全中文（全英文版特殊注明）液晶电脑控制器将温度恒温模式和室温同调有机结合，在同一电脑控制器上实现两种温度控制功能，用户可任选。两种温控方式的下限值均为15℃； ◇ 参数表为标准机型，亦可承接客户的特殊订货。...