6JB-D倒置金相显微镜

6JB-D系列金相显微镜主要用于鉴别和分析金属内部结构组织，为金属物理学研究金相的重要工具。本仪器选配的摄影装置，可拍摄金相图谱所需的整倍数照片，适用于厂矿企业、高等院校及科研等部门。

性能特点：

▲      配置大视野目镜和长距平场消色差物镜(无盖玻片)，视场大而清晰。

▲      粗微动同轴调焦机构，粗动松紧可调，带锁紧和限位装置，微动格值:2μm。
    ▲      6V20W卤素灯，亮度可调。
    ▲      选配转轴式三目镜时,可自由切换正常观察与偏光观察，可进行100%透光摄影。

主机部分：

| 型号 | 6JB-D |
| --- | --- |
| 目镜 | 大视野 Wide field WF10X(Φ18mm) |
| 物镜 | 长距平场消色差物镜(无盖玻片) PL 10X/0.25 |
|  | 长距平场消色差物镜(无盖玻片) PL L20X/0.40 |
|  | 长距平场消色差物镜(无盖玻片) PL L50X/0.70 |
|  | 长距平场消色差物镜(无盖玻片) PL 100X/1.25 (弹簧,油) |
| 目镜筒 | 三目镜,倾斜30˚ |
| 滤色片 | 磨砂玻璃 |
|  | 蓝滤色片 |
|  | 绿滤色片 |
|  | 黄滤色片 |
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置 |
| 转换器 | 四孔(滚珠内定位) |
| 载物台 | 双层机械移动式(尺寸:180mmX150mm,移动范围:15mmX15mm) |
| 照明系统 | 6V 20W 卤素灯,亮度可调 |

金相专业分析软件部分：

1、 专业金相图像摄像头      一套

2、 专业金相分析软件        一套

3、适配镜一个

4、HP品牌电脑

内存大小   1G

硬盘容量  160G

显示器   19英寸液晶

光驱类型 DVD-ROM

HP喷墨打印机