| 起重机型号 |  |  | TM-Z604 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大起升质量kg |  |  | 6300 |  |  |
| 最大起升力矩N.m |  |  | 15120N.m |  |  |
| 起重机质量kg |  |  | 2000 |  |  |
| 吊 臂 | 截面型式 | 五边形 | 回转 机构 | 回转角度范围 o | ±360 |
|  | 吊臂节数 | 4 |  | 回转速度r/min | 2 |
|  | 吊臂伸出速度 m/s | 7.98/24 | 支腿 | 型式 | H腿 |
|  | 吊臂起臂速度o/s | 76/13 |  | 跨距 m | 2~5 |
|  | 最大工作半径 m | 11.4 | 液压 系统 | 系统压力 Mpa | 17.5 |
|  | 臂长m | 4~11.9 |  | 油箱容积 L | 110 |
|  | 最大起升高度 m | 13.5 | 安装空间 |  |  |
|  | 单绳允许拉力N | 15400 | 匹配卡车 | 9吨以上底盘 |  |
|  | 吊钩提升速度m/min | 12.5 | 说明：上表参数是系统流量为60L/min时的额定参数 |  |  |

| 额定负荷——工作半径对应表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.5米吊臂/5.88米吊臂/8.23米吊臂 |  |  |
| 工作半径m | 最大负荷kg |  |
|  | A | B |
| 2.4 | 6300 | 6300 |
| 2.5 | 6000 | 6000 |
| 3.0 | 4600 | 4800 |
| 3.5 | 3800 | 4100 |
| 4.0 | 3000 | 3400 |
| 4.5 | 2500 | 2860 |
| 5.0 | 2000 | 2200 |
| 5.5 | 1600 | 1900 |
| 6.0 | 1190 | 1570 |
| 6.5 | 1050 | 1400 |
| 7.0 | 930 | 1250 |
| 7.5 | 830 | 1130 |
| 8 | 750 | 1030 |
| 8.5 | 650 | 960 |
| 9 | 600 | 900 |
| 9.5 | 540 | 830 |
| 10 | 490 | 760 |
| 10.5 | 450 | 710 |
| 11 | 410 | 640 |
| 11.75 | 350 | 580 |
| A值是14吨以下，9吨以上底盘在空载下的额定负荷；B值是以起重机强度为条件的额定负荷 |  |  |