| 起重机型号 |  |  | SQ1004 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大起升质量kg |  |  | 10000 |  |  |
| 最大起升力矩N.m |  |  | 260000N.m |  |  |
| 起重机质量kg |  |  | 3500 |  |  |
| 吊 臂 | 截面型式 | 五边形 | 回转 机构 | 回转角度范围 o | ±360 |
|  | 吊臂节数 | 4 |  | 回转速度r/min | 2~2.5 |
|  | 吊臂伸出速度 m/s | 8.69/33 | 支腿 | 型式 | H腿 |
|  | 吊臂起臂速度o/s | 1~75/18 |  | 跨距 m | 2.284~5.9 |
|  | 最大工作半径 m | 16.2 | 液压 系统 | 系统压力 Mpa | 24 |
|  | 臂长m | 4.09~11.74 |  | 油箱容积 L | 120 |
|  | 最大起升高度 m | 16.2 | 安装空间 | 1150mm |  |
|  | 单绳允许拉力N | 17000 | 匹配卡车 | 17吨以上 |  |
|  | 吊钩提升速度m/min | 9 | 说明：上表参数是系统流量为65L/min时的额定参数 |  |  |