| 起重机型号 |  |  | TM-Z1204 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大起升质量kg |  |  | 12000 |  |  |
| 最大起升力矩N.m |  |  | 32000N.m |  |  |
| 起重机质量kg |  |  | 4000 |  |  |
| 吊 臂 | 截面型式 | 五边形 | 回转 机构 | 回转角度范围 o | ±360 |
|  | 吊臂节数 | 4 |  | 回转速度r/min | 2 |
|  | 吊臂伸出速度 m/s | 10.2/35 | 液压 系统 | 系统压力 Mpa | 28 |
|  | 吊臂起臂速度o/s | 75/22 |  | 油箱容积 L | 150 |
|  | 单绳允许拉力N | 19600 | 最大工作半径 m |  | 15.2 |
|  | 吊钩提升速度m/min | 8.03 | 臂长m |  | 5．3~15.5 |

12吨4节臂 技术参数

| 额定负荷——工作半径对应表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5．3米吊臂/8.7米吊臂/12.1米吊臂/15.5米臂 |  |  |
| 工作半径m | 最大负荷kg |  |
|  | A | B |
| 2.5 | 12000 | 12000 |
| 3.0 | 9870 | 9870 |
| 3.5 | 8350 | 8350 |
| 4.0 | 7200 | 7200 |
| 4.5 | 6310 | 6310 |
| 5.0 | 5620 | 5620 |
| 5.5 | 5100 | 5100 |
| 6.0 | 4570 | 4570 |
| 6.5 | 4170 | 4170 |
| 7.0 | 3830 | 3830 |
| 7.5 | 3530 | 3530 |
| 8 | 3270 | 3270 |
| 8.5 | 3030 | 3030 |
| 9 | 2830 | 2830 |
| 9.5 | 2640 | 2640 |
| 10 | 2450 | 2480 |
| 10.5 | 2260 | 2330 |
| 11 | 2080 | 2190 |
| 11.5 | 1910 | 2025 |
| 12 | 1800 | 1920 |
| 12.5 | 1690 | 1822 |
| 13 | 1590 | 1732 |
| 13.5 | 1510 | 1648 |
| 14 | 1430 | 1570 |
| 14.5 | 1430 | 1570 |
| 15 | 1270 | 1430 |
| 15.2 | 1200 | 1400 |
| A值是EQ1208G1底盘在空载下的额定负荷；B值是以起重机强度为条件的额定负荷 |  |  |

12吨3节臂 技术参数

| 起重机型号 |  |  | TM-Z1203 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大起升质量kg |  |  | 12000 |  |  |  |  |
| 最大起升力矩N.m |  |  | 32000N.m |  |  |  |  |
| 起重机质量kg |  |  | 3800 |  |  |  |  |
| 吊 臂 | 截面型式 | 五边形 | 回转 机构 | 回转角度范围 o |  | ±360 |  |
|  | 吊臂节数 | 3 |  | 回转速度r/min |  | 2 |  |
|  | 吊臂伸出速度 m/s | 6．8/35 | 液压 系统 | 系统压力 Mpa |  | 28 |  |
|  | 吊臂起臂速度o/s | 75/22 |  | 油箱容积 L |  | 150 |  |
|  | 最大工作半径 m | 11.7 | 单绳允许拉力N |  | 19600 |  |  |
|  | 臂长m | 5．2~12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吊钩提升速度m/min |  | 8.03 |  |  |

| 额定负荷——工作半径对应表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5．2米吊臂/8.6米吊臂/12米吊臂 |  |  |
| 工作半径m | 最大负荷kg |  |
|  | A | B |
| 2.5 | 12000 | 12000 |
| 3.0 | 9870 | 9870 |
| 3.5 | 8350 | 8350 |
| 4.0 | 7200 | 7200 |
| 4.5 | 6310 | 6310 |
| 5.0 | 5620 | 5620 |
| 5.5 | 5100 | 5100 |
| 6.0 | 4570 | 4570 |
| 6.5 | 4170 | 4170 |
| 7.0 | 3830 | 3830 |
| 7.5 | 3530 | 3530 |
| 8 | 3270 | 3270 |
| 8.5 | 3030 | 3030 |
| 9 | 2830 | 2830 |
| 9.5 | 2640 | 2640 |
| 10 | 2450 | 2480 |
| 10.5 | 2260 | 2330 |
| 11 | 2080 | 2190 |
| 11.7 | 1890 | 2000 |
| A值是EQ1208G1底盘在空载下的额定负荷；B值是以起重机强度为条件的额定负荷 |  |  |

图片