汽车新产品技术参数

产品商标：东风牌

车辆型号：EQ5120JSQF

车辆名称：随车起重运输车

企业名称：东风汽车公司

企业地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特

注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号

生产地址：湖北省十堰市

电话号码：0737-2812209

传真号码：0737-2723964

邮政编码：413100

2000年版《目录》类别：民用改装车

民用改装车企业省份：湖南省     企业序号：09

企业网址：www.feitao.com

电子信箱：GX180208@autoinfo.gov.cn

主要技术参数

整车相关信息：

外形尺寸（长×宽×高）（mm）：

长：8500,9000                宽：2490                 高：3550

货厢栏板内尺寸（长×宽×高）（mm）：

长：5300,5800,6140          宽：2294                 高：550,600

燃料种类：柴油           排放依据标准：GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ

转向型式：方向盘                 轴数：2                  轴距：4700,5100

钢板弹簧片数（前/后）：10/10+8          轮胎数：6

前轮距（mm）：1900                       后轮距（mm）：1800

轮胎规格：9.00-20, 9.00R20,10.00-20,10.00R20

总质量：12400                          额定载质量（kg）：4305，5205，3950，4700

整备质量（kg）：7900，7000，8255，7505  准拖挂车总质量（kg）：

载质量利用系数：                       半挂车鞍座最大允许承载质量（kg）：

驾驶室准乘人数（人）：3                 额定载客（含驾驭员）（人）：

接近角/离去角（°）：34/14，34/18        前悬/后悬（mm）：1250/2550，1250/2650

最高车速（km/h）：90

底盘相关信息：

底盘ID号：     底盘型号：      底盘名称：         类别：       生产企业：

1240476         EQ5120JSQFJ     载货汽车底盘        二类         东风汽车有限公司

发动机型号       发动机生产企业                     排量（ml）  功率(kw)

B170-30          东风康明斯发动机有限公司           5900        125

YC6J180-31       广西玉柴机器股份有限公司           6500        132

B170-33          东风康明斯发动机有限公司           5900        125

YC6J180-33       广西玉柴机器股份有限公司           6494        132

YC4E160-33       广西玉柴机器股份有限公司           4260        118

底盘识别代号：LGHXCGHM×××××××××LGHXCGHP×××××××××LGHXCDHM××××××××

LGHXCDHP×××××××××

其它：

当轴距为4700mm时,对应的外形长度为8500mm,车箱长度为5300mm,接近角/离去角为34/14,前悬/后悬为1250/2550mm;当轴距为5100mm时,对应的外形长度为9000mm,车箱长度为5800mm和6140mm,接近角/离去角为34/18,前悬/后悬为1250/2650mm。整备质量、载质量、载质量利用系数一一对应。选装随车起重机型式为伸缩式,起重机型号、质量和最大起升载荷分别为(Kg): SQ5SK3Q:2300,5000;SQ4SK2Q:1400,4000。

公告批次： 第I8(188)批