化工液体运输半挂车

| 【主要技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 |  | 公告批次 | 233 |
| 产品名称 | SLS9405GHYA型化工液体运输半挂车 | 产品号 | ZJ0YU3P906M |
| 总质量 | 40000 | 罐体容积 | 27.9 |
| 额定载质量 | 32000 | 外形尺寸 | 10370×2500×3400 |
| 整备质量 | 8000 | 货厢尺寸 | ×× |
| 额定载客 |  | 准拖挂车总质量 |  |
| 驾驶室准乘人数 |  | 载质量利用系数 |  |
| 接近角/离去角 | -/20 | 前悬/后悬 | -/1380,-/1580 |
| 钢板弹簧片数 | -/3/3/3,-/4/4/4,-/-/-/- | 转向形式 |  |
| 轴数 | 3 | 轴距 | 4750+1320+1320 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 425/65R22.5 |
| 前轮距 | - | 后轮距 | 2040/2040/2040 |
| 轴荷 | -/24000(并装三轴) | 最高车速 |  |
| 其它 | 罐体有效容积:27.9立方米,介质:盐酸,密度1.2吨/立方米,罐体尺寸:长9850毫米,长轴2320毫米,短轴1620毫米.该车型选装橡胶悬挂.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-VCS;防护材料均采用Q235钢板,侧防护用螺栓连接,后防护用焊接连接,后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度540mm. |  |  |