电刻笔

一、概述
　这是一种新型的电子刻写仪器、它小巧、价廉、刻写容易、速度快、便于携带、使用方便、标记永久，被广泛用于金属、瓷器，玻璃、塑料、大理石、木材等几乎所有硬质材料的表面上的刻字。它不但能在科研和工业生产中起分类标记作用，而且在商用及家用领域中也有广泛的用途，例如个性化签名。

二、原理：
　打印针高频震动，从而在工件上刻划出一定深度的标记，由于频率极高300次/秒，因此肉眼看去标识非常平滑。

三、主要技术参数：
　电源电压：AC220/50HZ　　　输出电流：0.01--0.5A
　输出功率：24W　　　　　　　刻写深度：0.1--0.5（视刻写材料）
　电刻笔头：ф3mm硬质合金　　外形尺寸：150×65×40mm
　仪器净重：250g　　　　　　包装重量：300g

四、标识特点：
　任意永久性的图案文字
　有较大下凹深度，最深可达1mm(效果类似气动打标机）
　手持操作，简便易用，成本低廉
5档冲程大小调节（冲程决定打标程度）

五、典型应用：
　量具，模具、汽配零件、铭牌等编号标记；工艺品的个笥化签名

六、使用方法：
1、接通电源，右手握住电刻笔；
2、像拿笔一样的姿势，稍微倾斜一个角度（45度角），并将手搁在台面上，手指按住微动开关即可刻写，松开即停止刻写。刻写时不要硬往下压，比平常书写速度稍慢。
3、刻笔上部有一旋钮可调整刻写速度，通过多次反复刻写掌握它的性能，以满足您所需刻写材料的字体大小及深度要求。
4、刻笔出厂时配有硬质合金刻头，它能满足玻璃、金属、陶瓷以及其它较硬材料的刻写，然而对于工业化的边续刻写则需用专用的金刚石刻头。
七、注意事项：
1、由于电刻笔不是直接外部散热，所以散热比较缓慢，一般夏季连续工作时不宜超过两小时，冬季连续工作不宜超过三小时。
2、机身外壳发热时，待冷却后再使用，以免将内部线圈损坏。
3、请将此设备远离儿童，以免发生意外。
4、为安全使用，请经常检查是否有漏电现象。

联系方式：镇江市天祥精密机电有限公司

联系人：吕莹

电话：0511-85219300 85219301-806

手机：13511697802