武汉凯欣液压气动有限公司 李经理15827489277  027-85812906

|  | 该系列限压式变量叶片油泵，能根据负载的变化自动调节流量。 |
| --- | --- |
|  | 具有降低能源消耗，限制油液温升，简化液压系统的优点。 |
|  | 该泵体积小、质量轻、噪音低、流量均匀、寿命长。 |
|  | 单作用容积式叶片油泵，可串联或并联工作，提高泵的工作压力或增大泵的流量。 |
|  | 特别适合于要求高压小流量，低压大流量的场合，如组合机床、数控机床及船舶机械等行业。 |

型号参数

| -项目 型号- | 公称排 量ml/r) | 压力范 围(MPa) | 转速范围 (r/min) | 容积 效率(%) | 噪声 (db) | 压力振 摆(MPa) | 过度 时间(S) | 超调 量(%) | 电机功 率(kw) | 重量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YBX-16 | 16 | 2.0 ¦ 6.3 | 600 ¦ 1800 | ≥90 | ≤75 | ≤±0.2 | ≤0.1 | ≤100 | 3.0 | 12 |
| YBX-16B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YBP-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YBP-16B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YBX-25 | 25 | 2.0 ¦ 6.3 | 600 ¦ 1800 | ≥90 | ≤75 | ≤±0.2 | ≤0.1 | ≤100 | 4.0 | 19 |
| YBX-25B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YBP-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YBP-25B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YBX-40 | 40 | 2.0 ¦ 6.3 | 600 ¦ 1800 | ≥90 | ≤75 | ≤±0.2 | ≤0.1 | ≤100 | 7.5 | 25 |
| YBX-40B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YBP-40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YBP-40B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| -项目 型号- | 公称 排量 （ml/r) | 压力范围(MPa) | 转速 范围(r/min) | 容积 效率(%) | 噪声 (db) | 压力振 摆(MPa) | 过度 时间(S) | 超调 量(%) | 电机功 率(kw) | 重量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YBN-20N-JB | 20 | 2.0-7.0 | 600 ¦ 1800 | ≥90 | ≤75 | ≤±0.2 | ≤0.1 | ≤100 | 3.0 | 12 |
| DYBP-20D(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ) |  | 2.0-6.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YBN1-25 | 25 | 2.0-6.3 | 600 ¦ 1800 | ≥90 | ≤75 | ≤±0.2 | ≤0.1 | ≤100 | 3.0 | 12 |
| YBN1-25B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YBN1-40 | 40 | 2.0-6.3 | 600 ¦ 1800 | ≥90 | ≤75 | ≤±0.2 | ≤0.1 | ≤100 | 4 | 19 |
| YBN1-40B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DYBP-40D(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YBN-40N-JB |  | 2.0-7.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上是YBX,YBN,YB-JB,DYBP系列等变量叶片泵详细信息，如果您对YBX,YBN,YB-JB,DYBP系列等变量叶片泵的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取YBX,YBN,YB-JB,DYBP系列等变量叶片泵的最新信息。