CBF-E系列中高压齿轮泵技术参数

武汉凯欣液压气动有限公司 李经理15827489277 027-85812906 QQ;1550317513

一、型号意义. 二、技术规格. 产品型号; 公称排量m1/r; 压力Mpa; 转速r/min; 容 积 效 率 %; 总 效 率 %; 额定驱动 功率 KW; 重 量 Kg. 额定; 最高; 额定; 最高. CBF-E10; 10; 16; 20; 2500; 3000; ≥91; ≥82; 8.5; 3.6. CBF-E16; 16; 13.0; 3.8. CBF-E18; 18; 14.5; 3.8. CBF-E25; 25; ≥92; ≥84; 19.5; 4.0. CBF-E31.5; 31.5; ≥93; ≥85; 25.0; 4.3. CBF-E40; 40; 2000; 2500; 25.0; 4.7. CBF-E50; 50; ≥91; ≥82; 32.0; 8.5. CBF-E63; 63; 40.0; 8.8. CBF-E71; 71; ≥92; ≥84; 44.5; 9.0. CBF-E80; 80; 50.0; 9.3. CBF-E90; 90; 56.0; 9.6. CBF-E100; 100; ≥93; ≥85; 61.0; 9.8. CBF-E112; 112; 68.0; 10.1. CBF-E125; 125; 76.0; 10.5. CBF-E140; 140; 85.0; 11.0. 注:①性能参数按JB/T7042-93条件，额定工况下测定，工作介质为N46液压油，油温为50℃±4℃ 三、型号规格及外型. 1、CBFE(10－40)型号规格及外形尺寸：. 型号; A; A; 吸出口径. 吸口; 出口. CBF-E10; 162.5; 69.5; M22×1.5; M18×1.5. CBF-E16; 168; 73; M27×2; M22×1.5. CBF-E18; 170; 72. CBF-E25; 177; 75; M33×2; M27×2. CBF-E31.5; 183.5; 81.5. CBF-E40; 189.5; 89.5...