布袋除尘器

布袋除尘器是一种干式除尘装置，它适用于捕集细小、干噪、非纤维性粉尘，不但具有清灰能力强、除尘效率高、排放浓度低等特点，还具有稳定可靠、耗气量低、占地面积小的特点，特别适合处理大风量的烟气。

绿深布袋除尘器的种类：

机械振动除尘器、电振动除尘器、喷嘴反吹式除尘器、脉冲喷吹式除尘器、振打式除尘器。

布袋除尘器的工作原理：

含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒灰尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。

随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差随之上升，当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。其布袋除尘器结构原理图如下：

布袋除尘器除尘效果的优劣与其多种因素有关，但主要取决于滤料，布袋除尘器的滤料就是合成纤维、天然纤维或玻璃纤维织成的布或毡。根据烟气性质，选择出合适的滤料，通常在烟气温度低于120度，要求滤料具有耐酸性和耐久性的情况下，常选用涤纶绒布和涤纶针刺毡，在处理高温烟气小于250度，主要选用石墨化玻璃丝布，在某些特殊情况下，选用炭素纤维滤料等。

绿峰各种布袋除尘器清灰比较：

清灰方式是决定布袋除尘器性能的一个重要因素，以下是几种清灰方式的对比：

| 内容 方式 | 机械振打 | 反吹清灰 | 反吹振打 | 反吹振打 | 脉冲喷吹 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清灰能力 | 弱 | 弱 | 弱 | 较强 | 强 |
| 清灰机构 | 简单 | 简单 | 简单 | 复杂 | 复杂 |
| 过滤方向 | 内、外滤 | 内滤 | 内滤 | 外滤 | 外滤 |
| 工作制度 | 离线 | 离线 | 离线 | 在线 | 在线 |

布袋除尘器的优缺点：

- 布袋除尘器的优点：

- 除尘效率高，可达99.99%以上；

- 附设备少，投资少；

- 能捕集率高；

- 布袋除尘器性能稳定可靠，对负荷变化适应性好，便于管理，所收的干尘便于处理和回收利用；

- 能适合生产全过程除尘新理论，降低总量排放；

- 布袋除尘器适合于净化含有爆炸危险或带有火花的含尘气体。

- 布袋除尘器的缺点：

- 用于处理相对温度高的含尘气体时，应采取保温措施，以免因结露而造成“糊袋”。

- 对于净化有腐蚀性气体时，应选用适宜的耐腐蚀滤料，手于处理高温烟气应采用降温措施。

- 阻力较大，一般压力损失为1000～1500Pa.