家具厂粉尘治理/滤筒除尘器/东莞环保工程/深圳除尘器专卖/东莞清洁生产中心

绿峰滤筒除尘器的组成结构：

滤筒除尘器是由进风管、排风管、箱体、石灰、清灰装置、导流装置、滤筒及电控装置组成，气流分流分布板，类似气箱脉冲袋式除尘器结构。其中滤筒在除尘器中的布置很重要，即可以垂直布置在箱体花板上，也可以倾斜布置在花板上，从清灰效果看，垂直布置较为合理。花板下部为过滤室，上部为气箱脉冲式，在除尘器入口装有气流分布板。

- 绿峰滤筒除尘器的优点：

- 极高的空间利用率

- 使用方便，维护工作量小

- 滤筒再生性能好

- 模块式组合，大小可以随意选择

- 可以扩大原有组合，增加除尘机组，而不需要对原有设备进行太多的改动

- 绿峰滤筒除尘器的工作原理：

- 含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用下沉降在灰斗，粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布郞扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风排机排出。

- 滤筒除尘器的阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大。阻力达到某一规定值时进行清灰，此时PLC程序控制脉冲阀的启闭，首先一分室提升阀关闭，将过滤气流截断，然后电磁阀开启，压缩空气以及短时间在上箱体内迅速膨胀，涌入滤筒，使滤筒膨胀变形产生振动，并在逆向气流冲刷的作用下，附着滤袋外表面上的粉尘被剥离落入滤筒除尘器灰斗中，清灰完毕后，电磁脉冲阀关闭，提升阀打开，该室又恢复过滤状态。清灰各位室依次进行，从第一室清灰开始为一个清灰周期。脱落的粉尘掉入滤筒除尘器灰斗内通过卸灰阀排出。

滤筒式除尘器技术参数：

- 滤筒尺寸     Φ360*660

- 滤筒材料      聚酯覆膜滤材

- 单筒过滤面积   10M3

- 单筒处理风量    500M3/min

- 过滤风速        <=0.8m/min

- 反吹压缩空所压力 5KG/m3～7KG/m3

- 反吹间隔        2～3min

- 反吹周期         20min

- 单反吹耗气量     0.3m3

- 反吹时间         2～3S

- 脉冲反吹阀电压    24V

- 脉冲形式         自动

- 更多详情可致电13450007097或0769-87076871找伍小姐

- 或登陆我司网站http://www.ep-lf.cn