除尘器│奥援牌除尘器│供应大型除尘器│扩大销售除尘器│确保除尘设备质量

一、 产品用途

湿式除尘器，是我厂科技人员在吸取国内外先进技术基础之上，结合我国国情和我国供暖行业的经济条件，而研制开发的一种新型湿式脱硫除尘装置。该除尘系统可净化1um以下的微粒，排放浓度小于100mg/m3，除尘效率大于98%，脱硫率大于86%，耐腐蚀抗高温、 寿命长（15年），是国际一流的先进工艺，其它产品无法比拟，适应于环保要求较高的风景名胜、大中城市地区，是环保达标项目的首选产品。STL型湿式脱硫除尘器广泛用于冶金、矿山、发电、供热等行业，对于电站锅炉、工业锅炉、采暖锅炉及工业窑炉都有很高的除尘脱硫效果。该除尘器的排放浓度达到了国家环境保护标准《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2001的要求。

二、 工作原理

当引风机启动以后除尘器内空气迅速排出，与此同时含尘气体受大气压的作用沿烟道进入除尘器内部，与反射喷淋装置喷出的洗涤水雾充分混合，烟气中的细微尘粒凝并成粗大的聚合体，在导向器的作用下，气流高速冲进水斗的洗涤液中，液面产生大量的泡沫并形成水膜，使含尘烟气与洗涤液有充分时间相互作用捕捉烟气中的粉尘颗粒。烟气中的二氧化硫具有很强的亲水性，在碱性溶液的吸收中合下，达到除尘脱硫的效果。净化后的烟气经三级气液分离装置除去水雾，由烟囱排入空中。污水可排入锅炉除渣机或排入循环水池，经沉淀、中和在生后循环使用，污泥由除渣机排出或由其他装置清出。

三、 性能特点

1.结构简单、布局合理、操作方便、占地面积小

2.内部防腐采用耐酸耐磨胶泥衬里技术，化学稳定性强，热稳定性好，使用寿命长。

3.除尘器内部有三级脱水装置，气、水分离干净彻底，风机不带水。

4.除尘脱硫同步，无结垢堵塞问题，洗涤水循环使用，运行成本低。

四、 技术指标

1. 除尘效率： ＞98％

2. 脱硫效率： ＞86％

3. 林格曼黑度： ＜1级

4. 阻力：1000-1200pa

五、 注意事项

1.安装及运输中严禁撞击外壳，以防止防腐层脱落。

2. 洗涤液每吨水加生石灰20公斤。

3. 严禁在除尘器外壳上动火及焊接，以防高温破坏内部防腐层。

4. 为减少除尘器系统阻力，应尽量减少弯头，弯头曲率半径应不小于弯头直径。

5. 影响除尘效率的主要因素是漏风率，因此在安装时应在各连接处进行密封，如有漏风现象及时处理。

6. 要及时排放灰水以防止排灰阀堵塞，应每120分钟放一次。

脱硫设施除尘器

湿式除尘器

除尘器