XHST-10D计数器

一.特点

·智能型数字式LED计数器

·4路计数器累加计数，报警输出动作时间可设定

·记忆保存（10年）

·宽的时间设置范围

·电源电压： 220V AC 50/60Hz

·断电保持计数功能

二.规格

| 型号 | XHST-10D |
| --- | --- |
| 输出接点数 | 4点0V2A） |
| 电源电压 | 220V AC 50/60Hz |
| 外形/开孔尺寸 | 72*72*130 |
| 消耗功率 | 3W |
| 输入信号 | 开关接点 4路 |
| 记忆保存 | 10年以上 |
| 耐受电压 | 2000VAC 50/60Hz 1分钟 |
| 环境温度 | -10～+55℃ |
| 抗干扰 | 模拟干扰器产生的±2000V方波信号（脉宽：1us） |

三.机种构成及规格

1、面板布置

a、显示框（四位数字）：

设定状态时：上面四位显示功能代码，下面四位显示对应设定值。

计数工作状态时：上面四位显示设定值，下面实际计数值

报警工作状态时：上面四位显示报警延时时间，下面实际计数值

b、 TON―――――报警输出状态指示

FWR―――――报警输出状态指示

REV―――――报警输出状态指示

MON―――――报警输出状态指示

c、PRG键―――正常显示/编程模式选择。

连续按三秒：进入或退出编程模式。

d、∧和∨键―――增/减键

按一次，相应功能码或数据增/减“1”若按下不放，则连续增/减。

e、《/SET键―――移位/设定键。

连续按1.5秒:	输入数据确认或退出数据设定。

点动按键：		移位设定数据位，

f、RST/OUT―――键可按要求设定为面板复位/报警输出试验

2、端子功能

COM	输入公共端

X0、X1、X2、X3，4路开关计数信号输入

COM0、Y0、Y1、Y2、Y3，四路开关量输出点（继电器输出/2A）

L、N：交流电源220V，50Hz输入端。

四. 程序设定表

| 程序序号 | 功能 | 设定数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P001-3 | 1-4路计数值设定 | 0-9999 |  |
| P004 | 报警延时时间设定 | 0-9999秒 |  |
| P005 | 面板RST/OUT键设定 | 0/1 | 设定0，无效 1，RST /OUT有效 |

设定举例

| 设定部序 | 功能 | 设定数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按《PRG》键3秒 | 显示P000 | 计数器进入编程状态 |
| 2 | 按《SET》键2秒 | 0-9999 | 进入计数值设定 |
| 3 | 点动《SET》键移位 按《^》或《v 》键增减数值 | 200 | 计数值设定 |
| 4 | 按《SET》键2秒 | 显示P000 | 退出计数值设定 |
| 5 | 按《^》或《v 》键增减数值 | 显示P001 | 报警延时时间设定功能码 |
| 6 | 按《SET》键2秒 | 0-9999秒 | 进入报警延时时间设定 |
| 7 | 点动《SET》键移位 按《^》或《v 》键增减数值 | 0010秒 | 报警延时时间设定 |
| 8 | 按《SET》键2秒 | 显示P001 | 退出报警延时时间设定 |
| 9 | 按《PRG》键3秒 | 显示P000 | 计数器退出编程状态 |

五.产品外形和开孔尺寸

六.接线图