铸铁方箱主要用于零部件平行度、垂直度的检验和划线时支撑工件，一般为边长相同的正方体或长方体，可根据用户要求制作各种规格和等高方箱及长方筒。 1. 用途：方箱主要用于零部件的平行度、垂直度等的检验和划线。方箱是用铸铁制成的具体6个工作面的空腔正方体，其中一个工作面上有V型槽。方箱检定的环境条件：常温、常湿。 2. 要求：方箱各工作面不能有锈迹、划痕、裂纹、凹陷以及影响计量性能的其他缺陷。非工作面应清砂涂漆，棱边倒角。在方箱内壁应有标牌，并标有规格尺寸，级别出厂编号、制造厂名称。 3. 精度：对于刮研制方箱除检定平面度外，还要用涂色法检定接触斑点。在边长为25mm任意正方形内斑点数为：1级、2级不少于25点；3级不少于20点。 4.方箱检定方法对于边长为300mm及以下的方箱，检定时在方箱被检面的两端各放置1mm的量块，把刀口尺放在量块工作面上，然后在其各被检点处用量块试塞，当量块组刚刚塞入时的尺寸与两端量块尺寸之差为该被检点对两端之间的偏差。这一检定还应在方箱工作面的纵向、横向和对角线方向的几个截面上进行。在测得的各个位置的直线中误差方向一致时取其最大值，当误差方向不一致时取其最大正差与最大负差绝对值之和，为该受检面平面的平面度。 铸铁方箱：按JB/T3411.56-99标准制造，材料HT200。 规格(mm); 工作面的平面度; 工作面的垂直度.平行度及V型槽对底部和侧面的平行度. 精度等级(μm). 1级; 2级; 3级; 1级; 2级; 3级. 100×100×100; 3.5; 7; 15; 7; 15; 30. 150×150×150; 4; 9; 17; 8; 18; 35. 200×200×200; 4.5; 10; 20; 9; 20; 40. 250×250×250; 5; 11; 22; 10; 22; 45. 300×300×300; 12; 25; 25; 50. 400×400×400; 15; 30; 30; 60. 500×500×500; 35; 70. 600×600×600; 40; 80.