XY-BPC8710防爆平台灯生产厂家直销

XY-BPC8710适用范围：

XY-BPC8710* 适用于石油、石化、船舶等易燃易爆场所。
XY-BPC8710* 适用于各种装置区、管线区、车间、中转站、联合站等做固定照明。

XY-BPC8710性能特点：

XY-BPC8710* 隔爆型最高防爆等级，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。
XY-BPC8710* 采用高强度气体放电灯作光源，光效高，使用寿命长。
XY-BPC8710* 运用先进的光学和照明原理优化设计的透明件，光线柔和，照度均匀，无眩光，有效减缓了工作人员的视觉疲劳。
XY-BPC8710* 采用一体化全密性结构设计及最新表面处理技术，不变色，不生锈，能防水和雨淋，可在高温潮湿和各种腐蚀性等恶劣环境下长期使用。
XY-BPC8710* 外壳采用高强度铝合金材料，外壳防护等级高达IP65，具有抗强力碰撞和冲击能力。
XY-BPC8710* 外形美观，安装操作简单方便。

XY-BPC8710使用方法：

XY-BPC8710* 根据工作现场的实际照明需要，确定灯具的安装位置和方式，然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线（如采用钢管布线则将三芯电缆线引入钢管至灯具安装处）。
XY-BPC8710* 卸下接线盒上有 开/锁'标识的侧板，从包装盒内取出安装配件，包装密封圈、垫片和接头（带紧定螺钉），若灯具采用吸顶式安装，则还有吊顶式转换接头（带紧定螺钉）和3/4寸转换接头。
 （1）、竖直吊顶式安装：先将接头穿过电缆，旋入钢管，拧紧紧定螺钉，然后将电缆依次穿过垫片、密封圈直至接线盒内（预留出一定长度 的电缆方便接线），再将灯体与接头拧紧，拧紧紧定螺钉。
 （2）、吸顶式安装：将3/4寸式转换接头旋入吊顶式转换接头，接头旋入3/4寸转换接头，分别拧紧紧定螺钉，然后穿过电缆，安装在屋顶， 最后将电缆依次穿过垫片、密封圈直至接线盒内（预留出一定长度的电缆方便接线），再将灯体与接头拧紧，拧紧紧定螺钉。
XY-BPC8710* 将三芯电缆线的一端分别接入盒内的有 L'、 N'和接地标识处，再用电缆压板压紧电缆，并用紧固螺钉固定，然后装上侧板，拧紧螺钉。
XY-BPC8710* 最后把三芯电缆线的另一端按防爆要求接通220V电源。
XY-BPC8710* 更换灯泡时，先切断电源，然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉，用大螺丝刀或其他工具旋松灯盖6圈，再用手小心将灯盖缓慢卸下，旋下旧灯泡换上新灯泡。
警告：1.严禁带电打开灯具；
      2.拆卸灯盖时，灯盖与灯壳快脱离时小心操作。

XY-BPC8710技术参数：额定电压: V AC220
XY-BPC8710 MH气体放电灯:
XY-BPC8710 HPS气体放电灯：
XY-BPC8710功率：W  70W/100W/150W
XY-BPC8710光通量：Im 6000/960016000
XY-BPC8710平均使用寿命：h 28500
XY-BPC8710防爆标志: Exd IICT4/T6
XY-BPC8710外壳防护等级: IP65
XY-BPC8710防腐等级: WF2
XY-BPC8710灯具引入电缆：φ8~φ14mm 
XY-BPC8710外形尺寸(外径*高): φ389*420
XY-BPC8710重量：11Kg

XY-BPC8710品质保证:公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产，确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年), 自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。