新意高-夹胶线辊压机

新意高-----掌握玻璃设备核心技术

公司目前主要生产的玻璃深加工设备有：夹层玻璃生产线、玻璃清洗干燥机、光伏玻璃清洗机、电子玻璃清洗机、卧式玻璃清洗机、卧式玻璃磨边机、斜边磨边机、双圆边磨边机、双边磨边机系列、直线磨边机、化学钢化炉、钢化均质炉、吸盘吊架(1.钢板吸盘吊架 2.玻璃吸盘吊架 3.石材吸盘吊架 4.中空玻璃吸盘吊架 5.钢化玻璃吸盘吊架6.建筑工地玻璃吸盘吊架7.原片玻璃吸盘吊架8.夹胶玻璃吸盘吊架)等多种玻璃深加工设备。更多新意高玻璃机械设备型号及规格详情咨询销售人员

商品名称：shinygo辊压机PR2500

商品编号：13430428515

商品型号：PR2500

结构特点：
本机由进料、预热、初压、中间加热段、加压段、出料段和电控柜等组成。传送辊子由镀锌管制成，壁厚5㎜，由自排列的 轴承支撑着，辊子上绕有耐高温编织绳。红外发热部份的支持结构和整炉子的框架都是由钢管制成，隔热层是由两层耐火材料组成，第一层是强力降温段、第二层不 锈纲薄片用来保护以上所提的隔热层并反射红外线辐射。热元件为石英加热管。直线排列，采用自动温空装置，预热和加热段箱盖为中间铰链式翻起，传送全部采用 链轮传动，传动电机为电磁调速电机。
机器底部是一个结构牢固的钢框架，两个直径332㎜的重型钢制压辊放置在钢制框架上，压辊由两个重型轴承支撑 着压辊外附特殊进口耐热橡胶包裹。机器上部是由钢材制成，气缸提供滚压夹层玻璃的压力。玻璃和PVB胶片组成的夹层玻璃，先经过加热炉，再在两个压辊中间 出来，受气缸的作用玻璃与PVB膜之间的空气被排挤出来，达到排除气泡粘合牢固，同时将夹层玻璃封边的效果操作者必须调整好夹层玻璃的厚度（数字显示）， 并在控制面板上设定前进速度。

主要技术参数：
加工玻璃最大宽度：2500㎜
加工玻璃最小宽度：300㎜
加工玻璃最大长度：7000㎜
加工玻璃最小长度：500㎜
加工玻璃厚度：3—25㎜
最大加工厚度：60㎜
传送辊子工作台面高度：850㎜
传送速度：0.215—2.15m∕min
电源：380V50HZ
气源：0.6—0.8Mpa1600L∕min
外型尺寸（长宽高）：9528×3380×1670㎜