当前类别：精细筛分

- 直线筛

基本功能
　　GDZ系列直线振动筛利用振动电机激振作为振动源，使物料在筛网上被抛起，同时向前作直线运动，物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口，通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物、分别从各自的出口排出。具有耗能低、产量高、结构简单、易维修、全封闭结构，无粉尘溢散，自动排料，更适合于流水线作业。
广泛应用范围 
　　在化工、食品、冶金、矿山、建材、粮食、磨料、化肥、煤炭行业中的颗粒状、粉状物料的筛粉、分级中有广泛的应用先例。
        1.在根据物料粒度、透筛概率、生产率等条件确定筛面间距或倾角。
        2.该型设备筛网部分设计独特巧妙，能够迅速换网，迅速张紧。

 主要技术参数

| 技术参数¦数据¦型号 | GDZ-520 | GDZ-525 | GDZ-530 | GDZ-1020 | GDZ-1025 | GDZ-1030 | GDZ-918 | GDZ-1225 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称尺寸(mm) | 500×2000 | 500×2500 | 500×3000 | 1000×2000 | 1000×2500 | 1000×3000 | 900×1800 | 1200×2500 |
| 物料粒度(mm) | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 | 0.074-60 |
| 振次(次/分) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| 筛面倾角(度) | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 |
| 振幅 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 | 1-4.5 |
| 层数 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 |
| 功率(kw) | 2×(0.37-0.75) | 2×(0.37-0.75) | 2×(0.37-0.75) | 2×(0.75-1.1) | 2×(0.75-1.5) | 2×(0.75-1.5) | 2×(0.75-1.1) | 2×(0.75-1.5) |

外型尺寸

| 型号¦层次¦外型尺寸 |  | A | B | C | D | E | H1 | H2 | 重量(kg) | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GDZ-520 | 5201 | 2139 | 754 | 933 | 560 | 1800 | 753 | 180 | 280 | 2×0.37 |
|  | 5202 | 2202 |  | 993 |  |  |  | 240 | 300 |  |
|  | 5203 | 2265 |  | 1053 |  |  |  | 300 | 320 |  |
|  | 5204 | 2328 |  | 1113 |  |  |  | 360 | 340 |  |
|  | 5205 | 2391 |  | 1173 |  |  |  | 420 | 360 | 2×0.75 |
|  | 5206 | 2454 |  | 1233 |  |  |  | 480 | 380 |  |
| GDZ-525 | 5251 | 2639 | 754 | 933 | 560 | 1800 | 753 | 180 | 320 | 2×0.37 |
|  | 5252 | 2702 |  | 993 |  |  |  | 240 | 350 |  |
|  | 5253 | 2765 |  | 1053 |  |  |  | 300 | 380 | 2×0.75 |
|  | 5254 | 2828 |  | 1113 |  |  |  | 360 | 410 |  |
|  | 5255 | 2819 |  | 1173 |  |  |  | 420 | 440 |  |
|  | 5256 | 2954 |  | 1233 |  |  |  | 480 | 470 |  |
| GDZ-530 | 5301 | 3139 | 754 | 928 | 560 | 2800 | 748 | 180 | 360 | 2×0.37 |
|  | 5302 | 3202 |  | 988 |  |  |  | 240 | 400 | 2×0.75 |
|  | 5303 | 3265 |  | 1048 |  |  |  | 300 | 440 |  |
|  | 5304 | 3328 |  | 1108 |  |  |  | 360 | 480 |  |
|  | 5305 | 3391 |  | 1168 |  |  |  | 420 | 520 |  |
|  | 5306 | 3454 |  | 1228 |  |  |  | 480 | 560 |  |
| GDZ-1020 | 10201 | 2110 | 1370 | 1013 | 1060 | 2120 | 803 | 210 | 770 | 2×0.75 |
|  | 10202 | 2214 |  | 1083 |  |  |  | 280 | 810 |  |
|  | 10203 | 2318 |  | 1153 |  |  |  | 350 | 850 |  |
|  | 10204 | 2422 |  | 1223 |  |  |  | 420 | 890 |  |
|  | 10205 | 2536 |  | 1293 |  |  |  | 490 | 930 | 2×1.1 |
|  | 10206 | 2640 |  | 1363 |  |  |  | 560 | 970 |  |
| GDZ-1025 | 10251 | 2610 | 1370 | 1013 | 1060 | 2620 | 803 | 210 | 860 | 2×0.75 |
|  | 10252 | 2714 |  | 1083 |  |  |  | 280 | 905 |  |
|  | 10253 | 2818 |  | 1153 |  |  |  | 350 | 950 | 2×1.1 |
|  | 10254 | 2932 |  | 1223 |  |  |  | 420 | 995 |  |
|  | 10255 | 3036 |  | 1293 |  |  |  | 490 | 1040 |  |
|  | 10256 | 3288 |  | 1363 |  |  |  | 560 | 1085 | 2×1.5 |
| GDZ-1030 | 10301 | 3110 | 1370 | 1013 | 1060 | 3050 | 803 | 210 | 950 | 2×1.1 |
|  | 10302 | 3214 |  | 1083 |  |  |  | 280 | 1000 |  |
|  | 10303 | 3318 |  | 1153 |  |  |  | 350 | 1050 |  |
|  | 10304 | 3432 |  | 1223 |  |  |  | 420 | 1100 | 2×0.75 |
|  | 10305 | 3536 |  | 1293 |  |  |  | 490 | 1150 |  |
|  | 10306 | 3788 |  | 1293 |  |  |  | 560 | 1200 |  |
| GDZ-918 | 9181 | 1910 | 1270 | 1013 | 960 | 1920 | 803 | 210 | 700 | 2×1.1 |
|  | 9182 | 2014 |  | 1083 |  |  |  | 280 | 740 |  |
|  | 9183 | 2118 |  | 1153 |  |  |  | 350 | 780 |  |
|  | 9184 | 2222 |  | 1223 |  |  |  | 420 | 820 |  |
|  | 9185 | 2326 |  | 1293 |  |  |  | 490 | 860 | 2×1.1 |
|  | 9186 | 2430 |  | 1293 |  |  |  | 560 | 900 |  |
| GDZ-1225 | 12251 | 2610 | 1270 | 1013 | 1260 | 2620 | 803 | 210 | 880 | 2×1.1 |
|  | 12252 | 2714 |  | 1083 |  |  |  | 280 | 940 |  |
|  | 12253 | 2818 |  | 1153 |  |  |  | 350 | 1000 |  |
|  | 12254 | 2932 |  | 1223 |  |  |  | 420 | 1060 |  |
|  | 12255 | 3036 |  | 1293 |  |  |  | 490 | 1120 | 2×1.5 |
|  | 12256 | 3288 |  | 1293 |  |  |  | 560 | 1180 |  |