※SVC三相高精度全自动交流稳压器※

本产品是由三只单相高精度全自动交流稳压器采取Y联接而成，输入电压范围宽、效率高，具有过（欠）压、过流保护，稳压精度高，输入与输出电压波形相同、产品体积小，重量轻。

该系列产品为普通型稳压器，品种多、规格全、外观美等优点。具有波形不失真、性能可行、可长期运行等特点，设有过压保护功能，根据用户需要，可设欠压，延时等保护功能。

※三相高精度稳压器产品性能※

输入电压：277V-430V（三相四线）

输出电压：三相四线电压380V　相电压220V

稳压精度：线电压380V±3%

频率：50Hz/60Hz

调整时间：＜1秒（输入电压变化10%时）

效率：>90%

过压保护：426V±4V

环境温度：-10℃-+40℃

温升：＜60℃

波形失真：无附加波形失真

负载功率因素：0.8

抗电强度：2000V/1min

绝缘强度：>2MΩ

※交流稳压器选型提示※

1.本系列产品只能室内使用，请按照正常使用条件使用。

2.本系列三相稳压器输入为三相四线制接线，在缺零的情况下不能正常使用，否则会导致稳压器损坏。

3.为保证稳压器正常输出电压、电流，减少线路功率损耗，请合理选择输入、输出导线截面积，一般选用铜芯导线按5A/m㎡计算。

※三相高精度稳压器使用场合※

该系列产品适用于：计算机、测试设备、照明系统、通讯系统、医疗设备、工业自动化设备、SMT贴片机、CNC数控机床、PCB钻孔机、激光设备、印刷行业、医疗设备等所有现代化高科技行业。

※ 温馨提示※
1.本公司生产、销售各种型号的变压器、稳压器、调压器、电抗器、殴变、美变、成套接地装置可以按照客户的要求、尺寸、规格来量身订做产品.
2.本设备大多为重量级，一般发货运物流自提，敬请与我公司咨询协商。
3.产品图片仅供参考，设备自签收之日起12个月内，设备若出现非人为损坏的产品自身质量问题，本公司负责整机的免费保修服务；保修服务只限于本设备在正常使用的情况下,购方凭有效购机单据才能享受本公司的免费保修服务。人为、以及自然灾害不可抗力事件造成的损坏，均不在免费保修范围内。

弘翼电源为您提供理想的稳压电源，确保您的设备正常运行。欢迎来电咨询：0755-33130386