| 主轴锥孔锥度 |  | 7：24 ISO40 |
| --- | --- | --- |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 100-500 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 0-500 |
| 主轴转速范围 | r/min | 35-1600 |
| 立铣头回转角度 |  | 360° |
| 工作台尺寸 | mm | 1120×260 |
| 工作台行程（纵向/横向/垂向） | mm | 580/270/400 |
| 工作台纵/横向机动进给速度 | mm/min | 18-308（8级） |
| 工作台T型槽数/宽度/间距 | mm | 3/14/63 |
| 主传动电动机功率 | kW | 2.2 |
| 工作台机动进给电动机功率 | W | 250 |
| 冷却泵电动机功率 | W | 90 |
| 冷却泵流量 | 升/分 | 25 |
| 机床净重/毛重 | kg | 1150/1300 |
| 外形尺寸 | mm | 1665×1500×1750 |

机床特点：
此类产品属于通用机床，特别适用于单件、成批生产和工具、修理部门。可加工各种平面、斜面、沟槽齿轮，T 型槽等。可选配万能铣头，分度头等铣床附件，扩大加范围。
◇ 本机床结构紧凑，刚性好，能承载重负荷切削。 机床主轴电机功率高，变速范围广，充分发挥刀具效能，高速切削
◇ 机身采用高级铸铁，经人工时效处理后精度高，寿命长。 工作台纵向行程均采用矩形导轨，接触面多，稳定性好，刚性足。

◇ 机床有完善的润滑系统，各导轨面可集中润滑。

◇基础导轨面， 立柱，三角体，工作台面全部经高频淬火，寿命长。然后导轨磨精细磨，机床运动精度和寿命俱佳。