应用范围：

作为垂直升降机或起重机连接和控制电缆，适用于干燥或潮湿的室内或室外的各种电气安装。适合于快速来回卷收装置，耐油，耐寒，在芯线中可加入电源线和通讯线。

电缆特性：

缆芯之间加有黄麻绳承载，芯线与护套间还包有一层无方布缓冲，在超高长度情况下还有进口纺伦纱可供选择。具有极好的抗拉性和抗撕裂强度，又保持柔软性。产品性能佳，使用安全。

电缆结构：

导体：多股精绞无氧铜丝符合VDE0295  CLASS5标准

绝缘：特殊混合丁晴PVC柔软绝缘

颜色:多彩颜色数字表示（如需带有黄绿接地线请说明）

内衬层：特殊无纺布包裹缓冲

加强：多股黄麻绳填充（可选）

护套：混合70度耐候性PVC护套，黑色

本电缆安装时上端固定，自由悬挂数日，充分去除内应力后，固定下端。

详细参数：

额定电压：450/750V

测试电压：2500V

使用温度范围:

固定安装：-35至80度

移动安装：-20至70度

弯曲半径：10倍电缆外径