应用范围：

适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，如机器人，木工机械，机床加工设备，物流输送设备，起重机场合等。

产品特性：

防水，防油，耐寒，抗紫外线，耐磨，阻燃

弯曲寿命500万次以上。

电缆结构

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS6标准

绝缘：特殊混合PVC绝缘

颜色：小于等于0.5mm颜色表示，棕，黑，蓝，紫，粉红，橙

大于0.5mm黑色数字白色号码编号，3芯以上带有黄绿接地线（黄绿可选）

护套：特殊改性PVC护套

额定电压： 大于等于0.5mm：300/500V    小于0.5mm：300/300V

测试电压;2500V

使用温度范围：固定安装：-30至90度

移动安装：-5  至90度

最小弯曲半径：固定安装：5*电缆外径

移动安装：当行程小于10米时，弯曲半径为7.5*d

当行程大于等于10米时，弯曲半径为10*d

我司研发的拖链电缆经质量检验部门检验，产品质量稳定合格，易初牌拖链电缆系列产品被确认为：中国电线电缆十大品牌。并已取得专利。

应用范围：

适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，如机器人，木工机械，机床加工设备，物流输送设备，起重机场合等。

产品特性：

防水，防油，耐寒，抗紫外线，耐磨，阻燃

弯曲寿命300万次以上。

电缆结构

导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS6标准

绝缘：特殊混合PVC绝缘

颜色：小于等于0.5mm颜色表示，棕，黑，蓝，紫，粉红，橙

大于0.5mm黑色数字白色号码编号，3芯以上带有黄绿接地线（黄绿可选）

护套：特殊改性PVC护套

额定电压： 大于等于0.5mm：300/500V    小于0.5mm：300/300V

测试电压;2500V

使用温度范围：固定安装：-30至90度

移动安装：-5  至90度

最小弯曲半径：固定安装：5*电缆外径

移动安装：当行程小于10米时，弯曲半径为7.5*d

当行程大于等于10米时，弯曲半径为10*d