应用范围：

作为测量、监测和控制电缆适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动设备、以及数据处理系统等场合。

产品特性：

聚氯乙烯机械性能好，电绝缘性能优异、化学稳定性好，并耐水、耐油，有一定的电绝缘性能，对电磁屏蔽抗干扰好.

电缆结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝

绝缘：特殊混合PVC绝缘

颜色:颜色可选

编织：抗氧化铜丝编织（镀锡丝可选）

护套：混合70度PVC护套

最小弯曲半径：

移动安装：20×电缆外径   固定安装：06×电缆外径

使用温度范围：

移动安装：-05℃至+70℃       固定安装：-30℃至+70℃

测试电压：

＜0.5mm2:2000V      ≥0.5 mm2:2500V

工作电压U0/U：

＜0.5mm2:300/300V   ≥0.5 mm2:300/500V