液压电动钢管滚槽机沟槽机压槽机

GC-C型电动液压压槽机，液压钢管沟槽机，管道压边机，GC-C型液压滚槽机钢管沟槽机钢管压边机，钢管压槽机，（滚槽机）（沟槽机）GC-C型钢管滚槽机（压槽机），钢管沟槽机，管头压槽机，管头滚槽机
1、电动钢管滚槽机沟槽机压槽机滚槽机用途：电动钢管滚槽机沟槽机压槽机滚槽机是在使用沟槽接头作为管道连接件时，对管子进行予处理的专用工具。电动钢管滚槽机沟槽机压槽机工作原理是利转动的凹压轮带动管子转动， 凸压轮在油缸作用下缓缓向管子加压，从而形成所需的凹槽，以备按装时使用。电动钢管滚槽机沟槽机压槽机可用于消防、自来水、矿井等管道的安装。
2、电动钢管滚槽机沟槽机压槽机滚槽机结构：该机机壳用HT250铸铁制造，主轴为40Cr调质后制作，前端为双斜滚柱轴承，动力为1.1千瓦/ 0.75千瓦电机，结构合理，经久耐用。
电动钢管滚槽机沟槽机压槽机另外：还可以根据客户需要订做更大型号的钢管滚槽机
4、电动钢管滚槽机沟槽机压槽机技术参数：功率：1.1 KW / 0.75KW， 转速：20r／min，
电动钢管滚槽机沟槽机压槽机电压：380V／3n／50Hz，额定压力：20Mpa
电动钢管滚槽机沟槽机压槽机压槽深度2.2-2.7MM 压槽宽度10MM-13.5MM
电动钢管滚槽机沟槽机压槽机重量：100KG  外形尺寸：840*330*760

| 滚槽机（压槽机)3MM-6MM60kg | φ50-φ165 宽10MM |
| --- | --- |
| 滚槽机（压槽机)3MM-6MM80kg | Φ60~φ219 宽10.5MM |
| 滚槽机（压槽机)3MM-6MM100kg | φ76~φ273 宽13.5MM |
| 滚槽机（压槽机)3MM-6MM120kg | φ76~φ325 宽13.5MM |
| 压轮 | φ60-φ165 |

济宁鑫隆

电话   0537-2659868

手机   15263795833

http://zhangxinxin2010.cn.alibaba.com