新乡箱式移动滤油机LYC-C系列

产品应用
    液压润滑系统加油时的过滤 
    液压润滑系统工作时的旁路过滤 
    液压润滑系统投入运行前的循环过滤 
    接入液压润滑系统，全面提高系统的清洁度

产品说明
   本机采用精制外壳包覆所有元件，保护设备免遭外界污染，

尤其适应于对使用环境要求高的场合。
   本机包括一个由电机驱动的专用齿轮泵，具有噪音低、自吸能力强，运转平稳等特点。 
   高压管路设有溢流保护装置，可有效保护液压系统的安全。 
   采用热继电器保护，防止电机过载所造成的电机损坏。
   吸油口粗过滤器保护油泵，并延长主过滤器的使用寿命。
   泵后设有两级精过滤器，使油液快速达到很高的清洁度。
   精过滤器可根据用户的不同需要，选择不同的精度，达到所需要的要求。
   滤油器壳体采用快开结构，不需要任何工具，便能迅速快捷地打开上盖，更换滤芯。
   面板上装有压力表，在工作时，连续指示出系统的运行状况和滤芯的污染程度。

外形尺寸

技术参数

| 型 号 | LYC-32C-*/** | LYC-50C-*/** | LYC-63C-*/** | LYC-100C-*/** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定流量 L/min | 32 | 50 | 63 | 100 |
| 额定压力Mpa | 0.6 |  |  |  |
| 原始压力损失Mpa | ≤0.02 |  |  |  |
| 粗过滤精度μm | 100 |  |  |  |
| 一级过滤精度μm | 10、20、40 |  |  |  |
| 二级过滤精度μm | 3、5、10、20 |  |  |  |
| 电机功率kw | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
| 电 压V | AC 380V三相 |  |  |  |
| 重量kg | 90 | 100 | 118 | 160 |
| 外形尺寸mm | 950×560×900 | 950×560×900 | 950×560×900 | 100×600×1130 |

注：* 为二级精过滤器的精度，如003为3微米

** 为所适用的介质，省略：一般液压油

BH：水、乙二醇

V：磷酸酯液压液

*** 适用介质粘度 ≤160cSt