列管多效蒸馏水机故障及处理

| 现象 | 原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 流量计无指示或指示不稳定 | 泵内有空气 | 打开泵上排气丝堵，排出空气后拧回丝堵，检查泵吸入管路是否有泄露 |
|  | 冷凝器的不凝气排放阀打开 | 打开不凝气排放阀 |
|  | 泵故障 | 修理或更换泵 |
|  | 过滤器堵塞 | 打开过滤器，检查是否堵塞并进行清理或更换 |
| 蒸馏水水质不合格 | 操作不当造成内部积水，蒸汽夹带液滴 | 检查蒸汽压力是否偏低，进水量是否偏稿，降低进水量并操作一段时间，排出积水再恢复正常 |
|  | 末效低部浮动球式液面调节阀失灵 | 打开末效蒸发器底部发兰，检查浮球调节阀排水口是否堵塞，浮球阀动作是否灵敏 |
| 蒸馏水产量偏低 | 加热蒸汽压力低 | 提高加热蒸汽压力 |
|  | 进水量不足 | 增大进水量 |
|  | 第一效蒸发器加热蒸汽中不凝性气体未排放 | 打开不凝性气体排放阀，排出不凝性气体 |
|  | 加热蒸汽凝水排放不畅通，造成加热器内部积水 | 检查疏水器表面温度，若偏低，则打开清洗 |
| 蒸馏水温度偏低 | 进料水量偏大 | 调小进料水量 |
| 蒸馏水温度偏高 | 进料水量偏小 | 增大进料水量 |
|  | 不凝气排放不畅通 | 检查凝气排放阀是否打开并进行清理或更换 |